# 1.		Ondas em tubos

Para a análise da propagação de ondas elásticas em tubos, considera-se a equação de movimento da elastodinâmica acoplada à relação constitutiva de um material linear elástico isotrópico sob pequenas deformações. Essa formulação conduz à equação de Navier

λ+μ∇∇⋅u+μ∇2u+ρf=ρu

onde u é o vetor campo de deslocamento, λ e μ são as constantes de Lamé, ρ representa a densidade do material, f corresponde a força de corpo por unidade de massa, u representa a aceleração do meio.

O termo ∇∇⋅u está associado às deformações volumétricas (dilatação), enquanto o termo ∇2u representa a contribuição associada às deformações de cisalhamento.

A equação de Navier evidencia a presença de dois mecanismos distintos de deformação. O termo associado à soma das constantes de Lamé está relacionado às deformações volumétricas do material, vinculadas aos processos de compressão e dilatação. Esse mecanismo dá origem às ondas longitudinais (ondas P), cuja velocidade de propagação é dada por:

cL=λ+2μρ

Por outro lado, o termo proporcional à constante μ está associado às deformações por cisalhamento, responsáveis pela propagação das ondas transversais (ondas S), cuja velocidade é:

cT=μρ

Para o caso de geometrias cilíndricas, a equação de Navier é convenientemente expressa em coordenadas cilíndricas (r,θ,z), de modo que o vetor deslocamento pode ser escrito como

u=ur,uθ,uz

Como método de solução, é comum decompor o campo de deslocamentos em dois potenciais independentes: um potencial escalar, associado às deformações volumétricas, e um potencial vetorial, associado às deformações de cisalhamento. Essa decomposição é conhecida como decomposição de Helmholtz e pode ser escrita como

u=∇ϕ+∇×H

com a condição adicional

∇⋅H=Fr,t

onde F(r,t) é uma função das coordenadas espaciais e do tempo.

Diferentemente do caso de meios infinitos ou de placas planas, em geometrias cilíndricas o divergente do potencial vetorial não é necessariamente nulo. Como o potencial vetorial não possui uma solução única, devido à invariância associada à transformação de Gauge, pode-se escolher convenientemente uma forma para esse potencial sem alterar os campos físicos do problema.

Explorando essa liberdade, é comum adotar uma representação do potencial vetorial com apenas um grau de liberdade, o que reduz o número de incógnitas e simplifica o desenvolvimento matemático da solução. Essa escolha é particularmente conveniente em problemas com simetria cilíndrica, permitindo descrever o campo de deslocamentos de forma consistente ao longo da direção radial do domínio.

Para encontrar a equação da onda do potencial escalar e do potencial vetorial é necessário introduzir a decomposição de Helmholtz na equação de Navier

λ+μ∇∇⋅u+μ∇2u+ρf=ρu			u=∇ϕ+∇×H

∇⋅u=∇⋅∇ϕ+∇×H	sabendo que	∇⋅∇×A=0 sobra ∇⋅u=∇2ϕ

∇2u=∇2∇ϕ+∇×H		∇2u=∇∇2ϕ+∇×∇2H

u=∇ϕ+∇×H

substituindo na equação de Navier

λ+μ∇∇2ϕ+μ∇∇2ϕ+∇×∇2H+ρf=ρ∇ϕ+∇×H

não existindo forças externas

λ+μ∇∇2ϕ+μ∇∇2ϕ+∇×∇2H=ρ∇ϕ+∇×H

λ+μ∇∇2ϕ+μ∇∇2ϕ+∇×∇2H=ρ∇ϕ+∇×H

λ+μ∇∇2ϕ+μ∇∇2ϕ+μ∇×∇2H=ρ∇ϕ+ρ∇×H

λ+2μ∇∇2ϕ+μ∇×∇2H=ρ∇ϕ+ρ∇×H

agrupando os termos do potencial escalar e do potencial vetorial

λ+2μ∇∇2ϕ=ρ∇ϕ			μ∇×∇2H=ρ∇×H

colocando o gradiente e o rotacional em evidência

∇λ+2μ∇2ϕ−ρϕ=0			∇×μ∇2H−ρH=0

A primeira expressão implica que o termo entre colchetes depende no máximo do tempo, podendo ser tomado como nulo pela liberdade na definição do potencial escalar.
	A segunda expressão indica que o termo vetorial possui rotacional nulo, sendo portanto irrotacional. Adotando a condição de Gauge ∇⋅H=0, conclui-se que esse termo também pode ser tomado como nulo.

Dessa forma, obtêm-se as equações de onda desacopladas:

λ+2μ∇2ϕ=ρϕ			μ∇2H=ρH

Substituindo

cL=λ+2μρ			cT=μρ

encontra-se o campo escalar e o campo vetorial

∇2ϕ=1cL2∂2ϕ∂t2			∇2H=1cT2∂2H∂t2

Para o potencial escalar escolhe-se uma função escalar de coordenadas cilíndricas na forma de ϕ(r,θ,z), o operador Laplaciano em coordenadas cilíndricas é dado por

∇2ϕ=∂2ϕ∂r2+1r∂ϕ∂r+1r2∂2ϕ∂θ2+∂2ϕ∂z2

Para um campo vetorial, da mesma forma que o campo escalar, todas as componentes H são função escalar das coordenadas cilíndricas na forma

H=Hrir+Hθiθ+Hziz

O laplaciano vetorial pode ser obtido a partir da identidade vetorial

∇2H=∇∇⋅H−∇×∇×H

H=Hrir+Hθiθ+Hziz

divergente

∇⋅H=1r∂rHr∂r+1r∂Hθ∂θ+∂Hz∂z

∇⋅H=∂Hr∂r+Hrr+1r∂Hθ∂θ+∂Hz∂z

o gradiente do divergente

D=∇⋅H

∇D=ir∂∂r∇⋅H+iθ1r∂∂θ∇⋅H+iz∂∂z∇⋅H

ir∂∂r∇⋅H=∂2Hr∂r2+1r∂Hr∂r−Hrr2−1r2∂Hθ∂θ+1r∂2Hθ∂r∂θ+∂2Hz∂r∂zir

iθ1r∂∂θ∇⋅H=1r∂2Hr∂r∂θ+1r2∂Hr∂θ+1r2∂2Hθ∂2θ+1r∂2Hz∂z∂θiθ

iz∂∂z∇⋅H=∂2Hr∂r∂z+1r∂Hr∂z+1r∂2Hθ∂θ∂z+∂2Hz∂z2iz

o rotacional em coordenadas cilíndricas deve ser tomado como

∇×H=1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂zir+∂Hr∂z−∂Hz∂riθ+1r∂rHθ∂r−1r∂Hr∂θiz

A=1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂zir+∂Hr∂z−∂Hz∂riθ+1r∂rHθ∂r−1r∂Hr∂θiz

Ar=1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂z	Aθ=∂Hr∂z−∂Hz∂r	Az=1r∂rHθ∂r−1r∂Hr∂θ

∇×A=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zir+∂Ar∂z−∂Az∂riθ+1r∂rAθ∂r−1r∂Ar∂θiz

ir=1r∂∂θ1r∂rHθ∂r−1r∂Hr∂θ−∂∂z∂Hr∂z−∂Hz∂r

ir=1r2∂2rHθ∂r∂θ−1r2∂2Hr∂θ2−∂2Hr∂z2+∂2Hz∂r∂z

ir=1r2∂Hθ∂θ+1r∂2Hθ∂r∂θ−1r2∂2Hr∂θ2−∂2Hr∂z2+∂2Hz∂r∂z

iθ=∂∂z1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂z−∂∂r1r∂rHθ∂r−1r∂Hr∂θ

iθ=1r∂2Hz∂θ∂z−∂Hθ∂2z−∂2Hθ∂r2−1r∂Hθ∂r+Hθr2+1r∂2Hr∂r∂θ−1r2∂Hr∂θ

iz=1r∂∂rr∂Hr∂z−∂Hz∂r−1r∂∂θ1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂z

iz=1r∂Hr∂z+∂2Hr∂r∂z−1r∂Hz∂r−∂2Hz∂r2−1r2∂2Hz∂θ2+1r2∂2Hθ∂θ∂z

∇2H=∇∇⋅H−∇×∇×H

∇∇⋅Hr=∂2Hr∂r2+1r∂Hr∂r−Hrr2−1r2∂Hθ∂θ+1r∂2Hθ∂r∂θ+∂2Hz∂r∂zir

∇×∇×Hr=1r2∂Hθ∂θ+1r∂2Hθ∂r∂θ−1r2∂2Hr∂θ2−∂2Hr∂z2+∂2Hz∂r∂zir

∇∇⋅H−∇×∇×Hr=∂2Hr∂r2+1r∂Hr∂r−Hrr2−1r2∂Hθ∂θ+1r∂2Hθ∂r∂θ+∂2Hz∂r∂z−1r2∂Hθ∂θ−1r∂2Hθ∂r∂θ+1r2∂2Hr∂θ2+∂2Hr∂z2−∂2Hz∂r∂z

∇∇⋅H−∇×∇×Hr=∂2Hr∂r2+1r∂Hr∂r−Hrr2−2r2∂Hθ∂θ+1r2∂2Hr∂θ2+∂2Hr∂z2ir

reorganizando

∇∇⋅H−∇×∇×Hr=∂2Hr∂r2+1r∂Hr∂r+1r2∂2Hr∂θ2+∂2Hr∂z2−Hrr2−2r2∂Hθ∂θir

Fazendo o mesmo procedimento para a componente tangencial e axial encontra-se

∇2H=∇2Hr−1r2Hr−2r2∂Hθ∂θir+∇2Hθ−1r2Hθ+2r2∂Hr∂θiθ+∇2Hziz

onde o laplaciano vetorial fica

∇2Hr=∇2Hr−1r2Hr−2r2∂Hθ∂θ

∇2Hθ=∇2Hθ−1r2Hθ+2r2∂Hr∂θ

∇2Hz=∇2Hz

sendo que o operador laplaciano escalar, definido em coordenadas cilíndricas por

∇2=∂2∂r2+1r∂∂r+1r2∂2∂θ20+∂2∂z2

Explorando a liberdade associada à escolha do potencial vetorial, é conveniente introduzir novas combinações lineares das componentes radiais e circunferenciais do campo vetorial. Dessa forma, definem-se as seguintes funções escalares:

2H1=iHr−Hθ		2H2=iHr+Hθ

e a inversa

Hr=−iH1+H2	Hθ=H2−H1

calculando a soma

i∇2Hr−∇2Hθ

substituindo

i∇2Hr−iHrr2−2ir2∂Hθ∂θ−∇2Hθ+Hθr2−2r2∂Hr∂θ

organizando

i∇2Hr−∇2Hθ−iHrr2+Hθr2−2ir2∂Hθ∂θ−2r2∂Hr∂θ

Sabendo que o Laplaciano é linear

i∇2Hr−∇2Hθ

logo esse primeiro termo é

2∇2H1

O segundo grupo é

−iHrr2+Hθr2

novamente

−iHrr2+Hθr2=−2H1r2

O terceiro grupo

−2r2i∂Hθ∂θ+∂Hr∂θ

calculando a derivada de

∂∂θiHr−Hθ

temos

i∂Hr∂θ−∂Hθ∂θ

multiplicando por - i

−i∂∂θiHr−Hθ=∂Hr∂θ+i∂Hθ∂θ

mas

−i∂∂θiHr−Hθ=−i∂2H1∂θ

logo

−2r2i∂Hθ∂θ+∂Hr∂θ		−2i∂H1∂θ=∂Hr∂θ+i∂Hθ∂θ

−2r2i∂Hθ∂θ+∂Hr∂θ=4ir2∂H1∂θ

Resultando nas seguintes componentes desacopladas do Laplaciano vetorial

2∇2H1−2H1r2+4ir2∂H1∂θ

dividindo por 2

∇2H1=∇2H1−H1r2+2ir2∂H1∂θ

Aplicando o mesmo procedimento à combinação associada a H2, obtém-se

∇2H2=∇2H2−H2r2−2ir2∂H2∂θ

a componente H3 já está desacoplada dessa forma

∇2H3=∇2H3

Observa-se que apenas as combinações H1 e H2 apresentam os termos adicionais proporcionais a 1/r2, decorrentes da variação da base vetorial em coordenadas cilíndricas. A componente axial H3 satisfaz diretamente a equação escalar da onda. Após assumir uma dependência temporal harmônica, essa equação reduz-se à equação de Helmholtz.. Essa propriedade explica por que H3 permanece naturalmente desacoplada, enquanto Hr e Hθ necessitam da transformação para as combinações complexas H1 e H2.

Sabendo que ∇2H1, ∇2H2e ∇2H3 representam o Laplaciano escalar aplicado a cada componente, isto é

∇2H1=∂²H1∂r2+1r∂H1∂r+1r2∂2H1∂θ2+∂2H1∂z2

e analogamente para H2 e H3.

Somando os termos, encontra-se

∂²H1∂r2+1r∂H1∂r+1r2∂2∂θ2+2i∂∂θ−1H1+∂2H1∂z2

∂²H2∂r2+1r∂H2∂r+1r2∂2∂θ2−2i∂∂θ−1H2+∂2H2∂z2

∂²H3∂r2+1r∂H3∂r+1r2∂2H3∂θ2+∂2H3∂z2

Sabendo que

∂∂θ+i2=∂∂θ+i+∂∂θ+i=∂2∂2θ+i∂∂θ+i∂∂θ+i2

logo

∂∂θ+i2=∂2∂2θ+2i∂∂θ−1

da mesma forma

∂∂θ−i2=∂2∂2θ−2i∂∂θ−1

Logo os Laplaciano escalares podem ser escritos

∂²H1∂r2+1r∂H1∂r+1r2∂∂θ+i2H1+∂2H1∂z2

∂²H2∂r2+1r∂H2∂r+1r2∂∂θ−i2H2+∂2H2∂z2

∂²H3∂r2+1r∂H3∂r+1r2∂2H3∂θ2+∂2H3∂z2

Escrevem-se os potenciais escalar e vetorial na forma de soluções harmônicas em relação às coordenadas angular, axial e temporal. Assim, o potencial escalar pode ser expresso por

ϕr,θ,z,t=frΘmθeikz−ωt

enquanto as componentes do potencial vetorial transformado são escritas como

H1r,θ,z,t=h1rΘrmθeikz−ωt

H2r,θ,z,t=h2rΘθmθeikz−ωt

H3r,θ,z,t=h3rΘzmθeikz−ωt

O parâmetro m representa o modo circunferencial da onda, ou número de onda angular. Em virtude da periodicidade da geometria cilíndrica, as soluções devem satisfazer a condição

uθ=uθ+2π

o que impõe que m seja um número inteiro. Consequentemente, a dependência angular pode ser escrita na forma exponencial complexa

Θmθ=eimθ

Assim, os potenciais assumem a forma

ϕr,θ,z,t=freimθ+kz−ωt

H1r,θ,z,t=h1reimθ+kz−ωt

H2r,θ,z,t=h2reimθ+kz−ωt

H3r,θ,z,t=h3reimθ+kz−ωt

Observa-se que a dependência angular, axial e temporal é comum ao potencial escalar e às componentes do potencial vetorial transformado, permanecendo a dependência radial descrita pelas funções f(r), h1(r), h2(r) e h3(r). Substituindo essas soluções harmônicas nas equações diferenciais obtidas anteriormente e aplicando os respectivos operadores diferenciais, obtêm-se as equações diferenciais ordinárias para as funções radiais, as quais governam a propagação das ondas no sistema cilíndrico.

∇2ϕ=∂2ϕ∂r2+1r∂ϕ∂r+1r2∂2ϕ∂θ2+∂2ϕ∂z2		ϕr,θ,z,t=freimθ+kz−ωt

∇2ϕ=f''reimθ+kz−ωt+1rf'reimθ+kz−ωt−m2r2freimθ+kz−ωt−k2freimθ+kz−ωt

colocando o fator comum em evidência

∇2ϕ=f''r+1rf'r−m2r2fr−k2freimθ+kz−ωt

Substituindo a expressão obtida na equação da onda

∇2ϕ=1cL2∂2ϕ∂t2

ϕr,θ,z,t=freimθ+kz−ωt

∂ϕ∂t=−iωfreimθ+kz−ωt

∂2ϕ∂t2=−ω2freimθ+kz−ωt

f''r+1rf'r−m2r2fr−k2freimθ+kz−ωt=−1cL2ω2freimθ+kz−ωt

Cancelando o fator exponencial comum

f''r+1rf'r−m2r2fr−k2fr=−1cL2ω2fr

Rearranjando os termos obtém-se

f''r+1rf'r+1cL2ω2−k2−m2r2fr=0

multiplicando tudo por r2

r2f''r+rf'r+ω2cL2−k2r2−m2fr=0

que é a equação diferencial de Bessel de ordem m, cuja solução geral é dada por uma combinação linear das funções de Bessel de primeira e segunda espécies.

Aplicando o mesmo procedimento às componentes do vetor vetorial H, a partir da equação vetorial da onda:

∇2H=1cT2∂2H∂t2

e utilizando o Laplaciano vetorial em coordenadas cilíndricas, obtêm-se as seguintes equações diferencias acopladas.

∂²H1∂r2+1r∂H1∂r+1r2∂∂θ+i2H1+∂2H1∂z2=1cT2∂2H1∂t2

como solução harmônica

H1r,θ,z,t=h1reimθ+kz−ωt

derivadas radiais

∂H1∂r=h'1reimθ+kz−ωt

∂2H1∂r2=h''1reimθ+kz−ωt

derivadas axiais

∂H1∂z=ikh1reimθ+kz−ωt

∂2H1∂z2=−k2h1reimθ+kz−ωt

derivadas temporais

∂H1∂t=−iωh1reimθ+kz−ωt

∂2H1∂t2=−ω2h1reimθ+kz−ωt

operador

∂∂θ+ih1reimθ+kz−ωt

como h1(r) não depende de θ

∂∂θ+ih1reimθ+kz−ωt=im+ih1reimθ+kz−ωt=im+1h1reimθ+kz−ωt

aplicando novamente

∂∂θ+i2h1reimθ+kz−ωt=im+12h1reimθ+kz−ωt

como i2 = -1

∂∂θ+i2h1reimθ+kz−ωt=−m+12h1reimθ+kz−ωt

Substituindo obtém-se

h''1reimθ+kz−ωt+1rh'1reimθ+kz−ωt−1r2m+12h1reimθ+kz−ωt−k2h1reimθ+kz−ωt=−ω2cT2h1reimθ+kz−ωt

fatorando o termo exponencial

h''1r+1rh'1r−1r2m+12h1r−k2h1r=−ω2cT2h1r

reorganizando

h''1r+1rh'1r+ω2cT2−k2−1r2m+12h1r=0

multiplicando tudo por r2

r2h''1r+rh'1r+ω2cT2−k2r2−m+12h1r=0

Essa transformação desacoplou as equações diferenciais associadas às componentes do potencial vetorial, simplificando o desenvolvimento matemático do problema em coordenadas cilíndricas que transformam as equações em equações canônicas de Bessel

r2h1''r+rh'1r+ω2cT2−k2r2−m+12h1r=0

r2h''2r+rh'2r+ω2cT2−k2r2−m−12h2r=0

r2h''3r+rh'3r+ω2cT2−k2r2−m2h3=0

A condição de calibre de Helmholtz impõe que o potencial vetorial satisfaça

∇⋅H=0

Substituindo as soluções harmônicas e empregando a transformação para os potenciais h1(r), h2(r) e h3(r), a condição de calibre assume a forma

∇⋅H=1r∂rHr∂r+1r∂Hθ∂θ+∂Hz∂z=0

2H1=iHr−Hθ		2H2=iHr+Hθ

Hr=−iH1+H2	Hθ=H2−H1

substituindo essas expressões no divergente,

1r∂∂r−irH1+H2+1r∂H2−H1∂θ+∂H3∂z=0

−irH1+H2+r∂H1∂r+r∂H2∂r+1r∂H2∂θ−∂H1∂θ+∂H3∂z=0

Sabendo que todas as funções têm as seguintes derivadas

∂∂θ=im e ∂∂z=ik

−irh1+h2+rh'1+rh'2+irmh2−mh1+ikh3=0

multiplicando toda a equação por r e colocando o i em evidência

i−h1−h2−rh'1−rh'2+mh2−mh1+krh3=0

onde m representa o número azimutal associado à dependência angular, k é o número de onda na direção axial e as derivadas h′1 e h′2 são tomadas em relação à coordenada radial r.

As equações diferenciais obtidas possuem a forma da equação de Bessel. Como a dependência angular, axial e temporal já foi determinada pela hipótese de propagação harmônica, resta apenas determinar a dependência radial dos potenciais, cujas soluções são expressas em termos de funções de Bessel de ordem compatível com cada potencial. Para manter uma notação única, introduzem-se as funções Zm​ e Wm​, que representam, conforme o sinal do parâmetro radial, as funções de Bessel ordinárias ou modificadas de primeira e segunda espécie.

fr=AZmα1r+BWmα1r

onde m corresponde à ordem circunferencial da solução e α1 é o número de onda radial definido por

α12=ω2cL2−k2

Dá mesma forma

h1=A1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r

h2=A2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r

h3=A3Zmβ1r+B3Wmβ1r

onde β1 corresponde ao número de onda radial associado às ondas transversais, definido por

β12=ω2cT2−k2

As funções de Bessel de primeira e segunda ordem são expressas pela função com dependência angular e radial, da seguinte forma

ZmΘr=JmΘr	se 	Θ2≥0	&	ImΘr	se 	Θ2<0

WmΘr=KmΘr	se 	Θ2≥0	&	YmΘr	se 	Θ2<0

As soluções radiais de problemas envolvendo simetria cilíndrica frequentemente levam à equação de Bessel, obtida a partir da separação de variáveis da equação de onda ou da equação de Helmholtz em coordenadas cilíndricas. Nesse processo, a dependência angular da solução é representada por termos do tipo eimθ, enquanto a parte radial satisfaz uma equação diferencial cuja solução é dada pelas funções de Bessel. Quando o parâmetro radial é positivo, as soluções correspondem às funções de Bessel de primeira e segunda espécie, Jm(Θr) e Ym(Θr), que apresentam comportamento oscilatório. Por outro lado, quando esse parâmetro assume valores negativos, a equação transforma-se na equação de Bessel modificada, cujas soluções são Im(Θr) e Km(Θr), associadas a comportamentos exponenciais. Dessa forma, é comum definir funções gerais Zm(Θr) e Wm(Θr) que agrupam essas soluções, permitindo escrever a solução radial de maneira compacta e válida para ambos os casos, propagantes ou evanescentes.

Conhecidas as soluções dos potenciais escalar e vetorial, o próximo passo consiste em determinar o campo de deslocamentos. Para isso, emprega-se a decomposição de Helmholtz, segundo a qual o vetor deslocamento pode ser escrito como

u=∇ϕ+∇×H

Retomando a hipótese de propagação harmônica adotada anteriormente, os potenciais podem ser escritos na forma

eimθ+kz−ωt

os potenciais ficam

ϕr,θ,z,t=freimθ+kz−ωt

H1r,θ,z,t=h1reimθ+kz−ωt

H2r,θ,z,t=h2reimθ+kz−ωt

H3r,θ,z,t=h3reimθ+kz−ωt

para

ur=∇ϕr+∇×Hr

o gradiente do potencial escalar

∇ϕr=∂ϕ∂r=f'reimθ+kz−ωt

o rotacional em coordenadas cilíndricas na componente radial

∇×Hr=1r∂Hz∂θ−∂Hθ∂z

sabendo que Hθ=H2−H1e Hz=H3

∇×Hr=1r∂H3∂θ−∂H2−H1∂z

∂H3∂θ=imh3reimθ+kz−ωt

∂H2−H1∂z=ikh2r−h1reimθ+kz−ωt

Somando os termos, encontra-se o deslocamento radial na seguinte forma

ur=f'r+imrh3r−ikh2r−h1reimθ+kz−ωt

Dá mesma forma para os outros deslocamentos

uθ=1r∂ϕ∂r+∂Hr∂z−∂Hz∂r

uz=∂ϕ∂z+1r∂rHθ∂r−∂Hr∂θ

uθ=imrfr+kh1r+h2r−h'3reimθ+kz−ωt

uz=ikfr+h'2r−h'1r−m+1h1r−m−1h2reimθ+kz−ωt

As componentes do tensor de tensões são obtidas pela combinação das relações deformação–deslocamento com a lei de Hooke para um sólido elástico isotrópico. Substituindo as deformações em função dos deslocamentos, obtêm-se diretamente as seguintes expressões em coordenadas cilíndricas:

σrr=λ∂ur∂r+1r∂uθ∂θ+urr+∂uz∂z+2μ∂ur∂r

σrθ=μ1r∂ur∂θ+∂uθ∂r−uθr

σrz=μ∂ur∂z+∂uz∂r

Introduzindo as condições de contorno em r=r1 e r=r2 onde as superfícies são livres então

σrr=σrθ=σrz=0

Substituindo os deslocamentos na tensão radial

∂ur∂r=f''r+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

1r∂uθ∂θ=−m2r2fr+imkrh1r+h2r−imh'3rreimθ+kz−ωt

urr=f'rr+imr2h3r−ikrh2r−h1reimθ+kz−ωt

∂uz∂z=−k2fr+ikh'2r−ikh'1r−m+1ikh1rr−m−1ikh2rreimθ+kz−ωt

∂ur∂r+1r∂uθ∂θ=f''r−imr2h3r−ikh'2r−h'1r−m2r2fr+imkrh1r+h2reimθ+kz−ωt

∂ur∂r+1r∂uθ∂θ+urr=f''r+f'rr−ikh'2r−h'1r−m2r2fr+imkrh1r+h2r−ikrh2r−h1reimθ+kz−ωt

∂uz∂z=−k2fr+ikh'2r−ikh'1r−ikh1rr−imkh1rr+ikh2rr−imkh2rreimθ+kz−ωt

∂ur∂r+1r∂uθ∂θ+urr+∂uz∂z=f''r+f'rr−m2r2fr−k2freimθ+kz−ωt

σrr=λf''r+f'rr−m2r2fr−k2freimθ+kz−ωt+2μf''r+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

assim como para os outros componentes

σrθ=μ2imrf'r−2imr2fr+kh1'r+h2'r−h3''reimθ+kz−ωt+μh3'rr−m2r2h3r−km+1rh1r+km−1rh2reimθ+kz−ωt

σrz=μ2ikf'r+h2''r−h1''r−m+1rh1'r−m−1rh2'reimθ+kz−ωt+μm+1r2−k2h1r+m−1r2+k2h2r−mkrh3reimθ+kz−ωt

Com o intuito de montar a matriz de rigidez 8x8 e confirmar os termos de Rose, 2014, o qual segue utilizando as derivadas segundas, dessa forma ficaria

σrr=λf''r+f'rr−m2r2fr−k2freimθ+kz−ωt+2μf''r+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

r2f''r+rf'r+ω2cL2−k2r2−m2fr=0

f''r+f'rr+ω2cL2−k2−m2r2fr=0

α12=ω2cL2−k2

f''r+f'rr+α12−m2r2fr=0

f''r+f'rr−m2r2fr=−α12fr

σrr=−λα12+k2freimθ+kz−ωt+2μf''r+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

α12+k2=ω2cL2

σrr=−λω2cL2freimθ+kz−ωt+2μf''r+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

α12+k2=ω2cL2=kL2

σrr=−λkL2fr+2μf''r+2μ+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

fr=AZmα1r+BWmα1r

f'r=Aα1Z'mα1r+Bα1W'mα1r

f''r=Aα12Z''mα1r+Bα12W''mα1r

h1=A1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r

h'1=A1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r

h''1=A1β12Z''m+1β1r+B1β12W''m+1β1r

h2=A2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r

h'2=A2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r

h''2=A2β12Z''m−1β1r+B2β12W''m−1β1r

h3=A3Zmβ1r+B3Wmβ1r

h'3=A3β1Z'mβ1r+B3β1W'mβ1r

h''3=A3β12Z''mβ1r+B3β12W''mβ1r

σrr=−λkL2fr+2μf''r+2μ+imrh'3r−imr2h3r−ikh'2r−h'1reimθ+kz−ωt

σrr=−λkL2fr+2μf''r+2μimrh'3r−2μimr2h3r−2μikh'2r+2μikh'1r

σrr=−λkL2AZmα1r+BWmα1r+2μAα12Z''mα1r+Bα12W''mα1r+2μimrA3β1Z'mβ1r+B3β1W'mβ1rr−2μimr2A3Zmβ1r+B3Wmβ1r−2μikA2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r+2μikA1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r

σrr=A−λkL2Zmα1r+2μα12Z''mα1r+B−λkL2Wmα1r+2μα12W''mα1r+A12μikβ1Z'm+1β1r+B12μikβ1W'm+1β1r−A22μikβ1Z'm−1β1r−B22μikβ1W'm−1β1r+A32μimrβ1Z'mβ1r−2μimr2Zmβ1r+B32μimrβ1W'mβ1r−2μimr2Wmβ1r

σrθ=μ2imrf'r−2imr2fr+kh1'r+h2'r−h3''reimθ+kz−ωt+μh3'rr−m2r2h3r−km+1rh1r+km−1rh2reimθ+kz−ωt

σrθ=μ2imrf'r−μ2imr2fr+μkh1'r+μkh2'r−μh3''r+μh3'rr−μm2r2h3r−μkm+1rh1r+μkm−1rh2r

σrθ=μ2imrAα1Z'mα1r+Bα1W'mα1r−μ2imr2AZmα1r+BWmα1r+μkA1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r+μkA2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r−μA3β12Z''mβ1r+B3β12W''mβ1r+μrA3β1Z'mβ1r+B3β1W'mβ1r−μm2r2A3Zmβ1r+B3Wmβ1r−μkm+1rA1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r+μkm−1rA2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r

σrθ=A2μimrα1Z'mα1r−2μimr2Zmα1r+B2μimrα1W'mα1r−2μimr2Wmα1r+A1μkβ1Z'm+1β1r−μkm+1rZm+1β1r+B1μkβ1W'm+1β1r−μkm+1rWm+1β1r+A2μkβ1Z'm−1β1r+μkm−1rZm−1β1r+B2μkβ1W'm−1β1r+μkm−1rWm−1β1r+A3−μβ12Z''mβ1r+μβ1rZ'mβ1r−μm2r2Zmβ1rB3−μβ12W''mβ1r+μβ1rW'mβ1r−μm2r2Wmβ1r

σrz=μ2ikf'r+h2''r−h1''r−m+1rh1'r−m−1rh2'reimθ+kz−ωt+μm+1r2−k2h1r+m−1r2+k2h2r−mkrh3reimθ+kz−ωt

σrz=2μikAα1Z'mα1r+Bα1W'mα1r+μA2β12Z''m−1β1r+B2β12W''m−1β1r−μA1β12Z''m+1β1r+B1β12W''m+1β1r−μm+1rA1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r−μm−1rA2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r+μm+1r2−k2A1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r+μm−1r2+k2A2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r−μmkrA3Zmβ1r+B3Wmβ1r

σrz=A2μikα1Z'mα1r+B2μikα1W'mα1r−A1μβ12Z''m+1β1r+μm+1rβ1Z'm+1β1r−μm+1r2−k2Zm+1β1r−B1μβ12W''m+1β1r+μm+1rβ1W'm+1β1r−μm+1r2−k2Wm+1β1r+A2μβ12Z''m−1β1r−μm−1rβ1Z'm−1β1r+μm−1r2+k2Zm−1β1r+B2μβ12W''m−1β1r−μm−1rβ1W'm−1β1r+μm−1r2+k2Wm−1β1r−A3μmkrZmβ1r−B3μmkrWmβ1r

Os termos das primeiras 3 linhas são obtidos substituindo as funções de tensão em uma das superfícies livres, por exemplo, em um tubo oco, no raio interno, “a”. As 3 linhas subsequentes são obtidas substituindo as três funções de tensão na superfície livre externa, por exemplo, em um tubo oco, no raio externo, “b”. As outras duas linhas são obtidas com a condição de calibre de Helmholtz, substituindo pelas duas superfícies livres.

i−h1−h2−rh'1−rh'2+mh2−mh1+krh3=0

−m+1h1−rh'1+m−1h2−rh'2+krh3=0

h1=A1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r

h'1=A1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r

h''1=A1β12Z''m+1β1r+B1β12W''m+1β1r

h2=A2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r

h'2=A2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r

h''2=A2β12Z''m−1β1r+B2β12W''m−1β1r

h3=A3Zmβ1r+B3Wmβ1r

h'3=A3β1Z'mβ1r+B3β1W'mβ1r

h''3=A3β12Z''mβ1r+B3β12W''mβ1r

−m+1A1Zm+1β1r+B1Wm+1β1r−rA1β1Z'm+1β1r+B1β1W'm+1β1r+m−1A2Zm−1β1r+B2Wm−1β1r−rA2β1Z'm−1β1r+B2β1W'm−1β1r+krA3Zmβ1r+B3Wmβ1r

−A1m+1Zm+1β1r+rβ1Z'm+1β1r−B1m+1Wm+1β1r+rβ1W'm+1β1r+A2m−1Zm−1β1r−rβ1Z'm−1β1r+B2m−1Wm−1β1r−rβ1W'm−1β1r+A3krZmβ1r+B3krWmβ1r=0

Logo a matriz de coeficientes é apresentada a seguir, para rinterno = a e rexterno = b.

C11C12C13C14C15C16C17C18C21C22C23C24C25C26C27C28C31C32C33C34C35C36C37C38C41C42C43C44C45C46C47C48C51C52C53C54C55C56C57C58C61C62C63C64C65C66C67C68C71C72C73C74C75C76C77C78C81C82C83C84C85C86C87C88ABA1B1A2B2A3B3=0

C11=−λkL2Zmα1a+2μα12Z''mα1a

C12=−λkL2Wmα1a+2μα12W''mα1a

C13=2μikβ1Z'm+1β1a

C14=2μikβ1W'm+1β1a

C15=−2μikβ1Z'm−1β1a

C16=−2μikβ1W'm−1β1a

C17=2μimaβ1Z'mβ1a−2μima2Zmβ1a

C18=2μimaβ1W'mβ1a−2μima2Wmβ1a

C21=2μimaα1Z'mα1a−2μima2Zmα1a

C22=2μimaα1W'mα1a−2μima2Wmα1a

C23=μkβ1Z'm+1β1a−μkm+1aZm+1β1a

C24=μkβ1W'm+1β1a−μkm+1aWm+1β1a

C25=μkβ1Z'm−1β1a+μkm−1aZm−1β1a

C26=μkβ1W'm−1β1a+μkm−1aWm−1β1a

C27=−μβ12Z''mβ1a+μβ1aZ'mβ1a−μm2a2Zmβ1a

C28=−μβ12W''mβ1a+μβ1aW'mβ1a−μm2a2Wmβ1a

C31=2μikα1Z'mα1a

C32=2μikα1W'mα1a

C33=−μβ12Z''m+1β1a+μm+1aβ1Z'm+1β1a−μm+1a2−k2Zm+1β1a

C34=−μβ12W''m+1β1a+μm+1aβ1W'm+1β1a−μm+1a2−k2Wm+1β1a

C35=μβ12Z''m−1β1a−μm−1aβ1Z'm−1β1a+μm−1a2+k2Zm−1β1a

C36=μβ12W''m−1β1a−μm−1aβ1W'm−1β1a+μm−1a2+k2Wm−1β1a

C37=−μmkaZmβ1a

C38=−μmkaWmβ1a

C41=−λkL2Zmα1b+2μα12Z''mα1b

C42=−λkL2Wmα1b+2μα12W''mα1b

C43=2μikβ1Z'm+1β1b

C44=2μikβ1W'm+1β1b

C45=−2μikβ1Z'm−1β1b

C46=−2μikβ1W'm−1β1b

C47=2μimbβ1Z'mβ1b−2μimb2Zmβ1b

C48=2μimbβ1W'mβ1b−2μimb2Wmβ1b

C51=2μimbα1Z'mα1b−2μimb2Zmα1b

C52=2μimbα1W'mα1b−2μimb2Wmα1b

C53=μkβ1Z'm+1β1b−μkm+1bZm+1β1b

C54=μkβ1W'm+1β1b−μkm+1bWm+1β1b

C55=μkβ1Z'm−1β1b+μkm−1bZm−1β1b

C56=μkβ1W'm−1β1b+μkm−1bWm−1β1b

C57=−μβ12Z''mβ1b+μβ1bZ'mβ1a−μm2b2Zmβ1b

C58=−μβ12W''mβ1b+μβ1bW'mβ1a−μm2b2Wmβ1b

C61=2μikα1Z'mα1b

C62=2μikα1W'mα1b

C63=−μβ12Z''m+1β1b+μm+1bβ1Z'm+1β1b−μm+1b2−k2Zm+1β1b

C64=−μβ12W''m+1β1b+μm+1bβ1W'm+1β1b−μm+1b2−k2Wm+1β1b

C65=μβ12Z''m−1β1b−μm−1bβ1Z'm−1β1b+μm−1b2+k2Zm−1β1b

C66=μβ12W''m−1β1b−μm−1bβ1W'm−1β1b+μm−1b2+k2Wm−1β1b

C67=−μmkbZmβ1b

C68=−μmkbWmβ1b

C71=0

C72=0

C73=−m+1Zm+1β1a+aβ1Z'm+1β1a

C74=−m+1Wm+1β1a+aβ1W'm+1β1a

C75=m−1Zm−1β1a−aβ1Z'm−1β1a

C76=m−1Wm−1β1a−aβ1W'm−1β1a

C77=kaZmβ1a

C78=kaWmβ1a

C81=0

C82=0

C83=−m+1Zm+1β1b+bβ1Z'm+1β1b

C84=−m+1Wm+1β1b+bβ1W'm+1β1b

C85=m−1Zm−1β1b−bβ1Z'm−1β1b

C86=m−1Wm−1β1b−bβ1W'm−1β1b

C87=kbZmβ1b

C88=kbWmβ1b

A matriz de coeficientes obtida a partir da aplicação das condições de contorno pode ser denominada matriz característica do problema de dispersão. A condição para a existência de uma solução não trivial para os coeficientes desconhecidos A, B, A1​, B1​, A2​, B2​, A3​ e B3​ é que o determinante dessa matriz seja nulo. Assim, definindo a matriz de coeficientes por C(ω,k), as soluções da equação

detCω,k=0

determinam as relações de dispersão do sistema. A partir dessas soluções são obtidos os pares (ω,k) associados aos diferentes modos de propagação, permitindo a construção das curvas de dispersão.