Questões

1) começar a fazer a propagação de onda unidimensional para meio heterogêneo e periódico.

2) como se faz o cálculo da energia acústica?

Propagação de ondas lineares

# Meios infinitos

A propagação de ondas em meios elásticos homogêneos, isotrópicos e lineares pode ser analisada em diferentes dimensões, desde sistemas unidimensionais até tridimensionais. Em meios infinitos e ideais, que não apresentam dispersão, as principais velocidades associadas à onda coincidem: a celeridade, a velocidade de fase, a velocidade de grupo e a velocidade de transporte de energia.

A celeridade é a velocidade com que a onda se propaga no meio, característica do próprio material. A velocidade de fase corresponde à velocidade da crista ou de um ponto de mesma fase da onda, enquanto a velocidade de grupo descreve a propagação do pacote de onda, representando a velocidade de transporte de informação e energia do sinal. Já a velocidade de transporte de energia indica a direção e magnitude do fluxo de energia no meio; em ondas cisalhantes, essa direção é paralela à propagação, enquanto o deslocamento da onda permanece perpendicular.

A análise em diferentes dimensões permite compreender como a geometria do meio e a orientação das ondas influenciam a propagação, fornecendo uma base consistente para o estudo de fenômenos como dispersão, anisotropia e interação entre diferentes modos de onda. Esse panorama estabelece o fundamento para exercícios práticos e aplicações em engenharia e física de materiais, onde a relação entre velocidades e direções de propagação é essencial para a modelagem precisa do comportamento elástico.

Dessa forma, apresenta-se aqui a dedução da relação de dispersão para meios unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, cada qual realizada de maneira específica: nos meios unidimensionais, a dedução é feita a partir da transformada de Fourier, passando do domínio espacial para o domínio de frequência; nos meios bidimensionais, utiliza-se a decomposição de Helmholtz, separando a solução em um campo escalar e outro vetorial; e nos meios tridimensionais, a análise recorre ao tensor de Christoffel, que permite determinar as velocidades de propagação em função das propriedades elásticas do material.

## Relação de dispersão unidimensional

A equação de equilíbrio dinâmico unidimensional é obtida a partir do balanço entre as forças internas e os efeitos inerciais atuantes sobre um elemento infinitesimal de um meio contínuo deformável. Sob essas condições, a equação governante pode ser escrita na forma

∂σxx∂x=ρ∂2ux,t∂t2

em que σxx representa a tensão normal longitudinal, u(x,t) é o campo de deslocamentos na direção de propagação, ρ é a densidade do material, x a coordenada espacial e t a coordenada temporal.

Considerando um material elástico linear, homogêneo e isotrópico, a relação constitutiva é descrita pela lei de Hooke unidimensional. Admitindo o regime de pequenas deformações, tem-se módulo de elasticidade “E” e a deformação axial como

σxx=Eϵxx		ϵxx=∂ux,t∂x		σxx=E∂ux,t∂x

Substituindo na equação de equilíbrio o termo correspondente a tensão longitudinal e adicionando o termo “c” que denominamos como a celeridade da propagação da onda, sendo ele a relação entre o módulo de elasticidade e a densidade do material encontra-se

∂2ux,t∂t2=c2∂2ux,t∂x2

a qual é denominada equação da onda unidimensional. Onde

c=Eρ

A determinação do campo de deslocamentos associado a essa equação diferencial pode ser realizada por diferentes abordagens matemáticas. No domínio físico, a solução clássica proposta por D’Alembert conduz à representação em termos de ondas viajantes propagando-se em sentidos opostos. Alternativamente, o problema pode ser formulado no domínio espectral, no qual o campo é descrito por suas componentes em frequência e número de onda por meio da Transformada de Fourier.

No contexto da elastodinâmica, há particular interesse na obtenção das relações de dispersão, isto é, nas expressões que estabelecem a dependência entre frequência angular, número de onda e velocidade de propagação. A solução de D’Alembert conduz diretamente a ondas viajantes em meios não dispersivos, caracterizados por uma celeridade constante, independente da frequência ou do número de onda.

Dessa forma, a presente análise é conduzida no domínio espectral por meio da Transformada de Fourier, permitindo determinar explicitamente a relação de dispersão do meio. Essa abordagem apresenta maior generalidade matemática, sendo aplicável não apenas a meios homogêneos, mas também a meios heterogêneos, estruturas periódicas e metamateriais, nos quais efeitos dispersivos desempenham papel fundamental na dinâmica de propagação das ondas.

O campo de deslocamento u(x,t) pode, em princípio, assumir uma forma arbitrária no espaço e no tempo. Entretanto, devido à linearidade da equação da onda, soluções harmônicas constituem autofunções naturais do operador diferencial associado ao problema. Dessa forma, torna-se conveniente representar o campo de deslocamentos por meio de uma decomposição espectral em componentes harmônicas.

Uma onda harmônica elementar pode ser escrita na forma

eikx

a qual representa uma onda plana associada a um número de onda específico k e, consequentemente, a um determinado comprimento de onda λ. Essas grandezas estão relacionadas por

k=2πλ

o termo i representa a unidade imaginária e decorre do uso de exponenciais complexas, que permitem descrever funções senoidais de maneira compacta por meio da identidade de Euler, simplificando significativamente a manipulação analítica das soluções ondulatórias.

De modo geral, o campo de deslocamentos não é composto por uma única componente harmônica, mas pode ser representado como uma superposição linear de ondas planas. Para um domínio espacial finito, essa decomposição é expressa por meio da série de Fourier,

ux=n=−∞∞cneiknx

onde cn são coeficientes que determinam a contribuição de cada modo harmônico na composição do campo de deslocamento. Considerando um domínio espacial finito de comprimento L, os números de onda admissíveis tornam-se discretos em virtude das condições de contorno impostas ao problema. Nessas condições, os números de onda podem ser escritos como

kn=2πnL

onde n é um número inteiro que identifica o modo espacial da onda. Dessa forma, para n=1 existe um único comprimento de onda contido no intervalo L; para n=2, dois comprimentos de onda cabem nesse mesmo intervalo, e assim sucessivamente.

Com objetivo de determinar o espaçamento entre os números de onda no domínio discreto com o intuito de converter ele em um domínio infinito quando aplicado um comprimento infinito, calcula-se a diferença entre dois valores consecutivos

Δk=kn+1−kn

encontramos que

Δk=2πL

Multiplicando e dividindo a série de Fourier pelo espaçamento entre os números de onda e incorporando o termo inverso ao coeficiente modal, a representação discreta do campo de deslocamentos pode ser reescrita como

ux=n=−∞∞cnΔkeiknxΔk

Aplicando a condição de comprimento infinito o espaçamento entre os números de onda se tornam nulos. Como consequência, os valores admissíveis de número de onda deixam de ser discretos e passam a formar um conjunto contínuo. Consequentemente, a série de Fourier converge para a Transformada de Fourier, e a soma discreta é substituída por uma integral no domínio espectral,

ux=n=−∞∞cnΔkeikxdk

o termo entre parênteses pode ser interpretado como a amplitude espectral associada ao número de onda k, representando a contribuição de cada onda plana na composição do campo de deslocamento. Define-se, portanto, a função espectral

uk=cnΔk

que corresponde à representação do campo de deslocamentos no domínio dos números de onda. Assim, obtém-se

ux=−∞∞ukeikxdk

a qual caracteriza a transformada inversa de Fourier.

Para introduzir uma normalização simétrica — frequentemente adotada em problemas de propagação de ondas por preservar a simetria entre as transformadas direta e inversa — escreve-se

ux=12π−∞∞ukeikxdk

Para descrever completamente o campo de deslocamentos u(x), em um instante de tempo fixo, torna-se necessário determinar sua representação no domínio espectral. Isso é realizado projetando o campo espacial nas funções base harmônicas associadas às ondas planas complexas, resultando em

−∞∞uxe−iξxdx

onde ξ representa um número de onda contínuo associado ao domínio espectral. Substituindo a representação inversa de Fourier na expressão acima, obtém-se

12π−∞∞−∞∞uke−ik−ξxdkdx

A integral espacial pode ser avaliada utilizando a identidade fundamental

−∞∞eik−ξxdx=2πδk−ξ

onde ẟ é o delta de Dirac, o qual atua como operador seletor no domínio espectral impondo k=ξ, a expressão torna-se

12π−∞∞uk2πδk−ξdk

aplicando a propriedade do delta de Dirac

fkδk−ξdk=fξ

obtém-se

2πuξ

Conclui-se, portanto, que a transformada direta de Fourier associada à normalização simétrica é dada por

−∞∞uxe−iξxdx=2πuξ

e isolando a representação espectral do campo de deslocamento, chega-se à transformada de Fourier direta

uξ=12π−∞∞uxe−iξxdx

Introduzindo explicitamente a dependência temporal do campo, a transformada espacial passa a assumir a forma

uξ,t=12π−∞∞ux,te−iξxdx

Substituindo essa representação espectral na equação da onda unidimensional, verifica-se que as derivadas espaciais são convertidas em multiplicações algébricas pelo número de onda. Como consequência, obtém-se

∂2uξ,t∂t2+c2ξ2uξ,t=0

a qual constitui uma equação diferencial ordinária no tempo válida independentemente para cada número de onda ξ.

A solução geral dessa equação é dada por uma combinação linear de funções harmônicas,

uξ,t=fξe−iωt+gξeiωt

onde ω representa a frequência angular associada ao modo espectral ξ.

Substituindo essa solução na equação diferencial temporal, obtém-se a condição de compatibilidade entre frequência e número de onda, resultando na relação de dispersão do meio:

ω2=c2ξ2

Essa expressão estabelece a dependência entre frequência angular e número de onda imposta pelas propriedades mecânicas do meio contínuo.

Observa-se que a relação é linear em ω, implicando que todas as componentes harmônicas propagam-se com a mesma celeridade c. Consequentemente, o meio é classificado como não dispersivo, uma vez que a velocidade de propagação independe da frequência.

Em contraste, meios dispersivos são caracterizados por relações de dispersão não lineares, nas quais diferentes componentes espectrais propagam-se com velocidades distintas, resultando na deformação temporal do pacote de ondas ao longo da propagação.

## Conservação de energia unidimensional

A conservação de energia associada à equação da onda unidimensional pode ser obtida a partir da própria equação governante, multiplicando-a pela velocidade do campo de deslocamentos e integrando-a sobre um domínio espacial finito [a,b]. Partindo da equação da onda e multiplica-se ambos os lados pela velocidade ∂u/∂t e integra-se no domínio espacial, resultando em

ab∂ux,t∂t∂2ux,t∂t2 - c2∂ux,t∂t∂2ux,t∂x2dx=0

observa-se que a expressão obtida é composta por dois termos distintos: o primeiro envolve derivadas temporais e está associado aos efeitos inerciais do meio, enquanto o segundo contém derivadas espaciais relacionadas às forças internas elásticas.

Utilizando a linearidade da integral e o fato de que c é constante, a expressão pode ser separada em duas integrais independentes. Dividindo toda a equação por c2, obtém-se

ab1c2∂ux,t∂t∂2ux,t∂t2dx−ab∂ux,t∂t∂2ux,t∂x2dx=0

O primeiro termo pode ser reescrito utilizando identidades diferenciais. Assim, a primeira integral assume a forma

dEcdt=12c2ab∂∂t∂ux,t∂t2dx

Como o domínio de integração não depende do tempo, é possível permutar a derivada temporal com a integral espacial. Dessa forma, identifica-se que a expressão corresponde à derivada temporal da energia cinética do sistema.

Integrando no tempo, obtém-se a energia cinética total contida no intervalo espacial considerado:

Ec=12c2ab∂ux,t∂t2dx

Para o segundo termo integral, utiliza-se integração por partes, uma vez que a expressão envolve uma derivada temporal multiplicada por uma derivada espacial de segunda ordem, enquanto a integração é realizada no domínio espacial. Assim,

ab∂ux,t∂t∂2ux,t∂x2dx=∂ux,t∂t∂ux,t∂xab−ab∂2ux,t∂x∂t∂ux,t∂xdx

O primeiro termo corresponde a um termo de contorno, originado da integração por partes, estando diretamente associado ao fluxo de energia através das extremidades do domínio espacial.

Em um meio infinito, ou sob condições de contorno tais que o deslocamento (ou suas derivadas) se anulem nas fronteiras, esse termo torna-se nulo. Nessa situação, resta apenas a integral volumétrica.

A integral remanescente pode ser reescrita utilizando a identidade diferencial

∂2ux,t∂x∂t∂ux,t∂x=12∂∂t∂ux,t∂x2

Logo

ab∂2ux,t∂x∂t∂ux,t∂xdx=ab12∂∂t∂ux,t∂x2dx

Como o domínio espacial é independente do tempo, a derivada temporal pode ser trocada com a integral, permitindo identificar essa expressão como a taxa de variação temporal da energia potencial elástica.

Integrando no tempo, obtém-se

Ep=12ab∂ux,t∂x2dx

Esse termo representa a energia armazenada devido às deformações do meio, sendo proporcional ao quadrado do gradiente espacial do deslocamento. Substituindo os resultados obtidos para as variações das energias cinética e potencial na equação da onda multiplicada pela velocidade, chega-se à relação

ddtEc+Ep=0

a qual demonstra que a energia mecânica total do sistema permanece constante ao longo do tempo. Portanto, a equação da onda descreve um meio conservativo, isto é, na ausência de mecanismos dissipativos a energia não é criada nem destruída, sendo apenas transportada através do espaço pela propagação da onda.

Considerando a energia total como a integral da densidade de energia Et (x,t) ao longo do domínio espacial e aplicando propriedades de derivação sob o sinal de integral, obtém-se a forma local da conservação de energia

ab∂Etx,t∂t+∂Sx,t∂xdx=0

Como essa relação deve ser válida para qualquer subdomínio arbitrário, conclui-se que o integrando deve ser identicamente nulo, resultando na equação local de conservação:

∂Etx,t∂t+∂Sx,t∂x=0

O termo S(x,t) representa o fluxo de energia mecânica, cuja origem física está associada exatamente ao termo de contorno obtido anteriormente na integração por partes, que pode ser escrito

Sx,t=∂ux,t∂t∂ux,t∂x

assim como a densidade energia mecânica total é dada por

Etx,t=12c2∂ux,t∂t2+12∂ux,t∂x2

essa grandeza representa a energia armazenada por unidade de comprimento do meio. A razão entre o fluxo de energia e a densidade de energia define a velocidade de transporte de energia:

ve=SEt

Essa quantidade descreve a velocidade efetiva com que a energia mecânica é transportada ao longo do meio durante a propagação da onda.

## Velocidade de grupo unidimensional

A propagação de ondas em um meio físico real deve considerar que, na prática, elas viajam em pacotes de ondas, ou seja, ocorre a superposição de frequências próximas. Nessa condição, as ondas deixam de ser monocromáticas e passam a ser policromáticas. Assim, a solução geral de uma onda plana pode ser representada como:

ux,t=Akeikx−ωktdk

onde o termo A(k) concentra a energia em torno de um número de onda central k0. 	Para analisar a propagação do pacote, a frequência w(k) pode ser expandida em série de Taylor próxima a k0

ωk≈ω0+dωdkk0k−k0

Substituindo esta expansão na exponencial da solução, a fase da onda assume a forma:

kx−ωt=k0−ω0t+k−k0x−dωdkk0t

e a solução do campo de deslocamento pode ser escrita como:

ux,t=eik0x+ω0tAkeik−k0x−vgtdk

o termo que aparece depende de k, e está dentro da integral é a envoltório, ou seja o pacote de onda. Definindo então

vg=dωdkk0

a velocidade de grupo, representando a velocidade de propagação do pacote de onda ou do envoltório do sinal.

## Exercícios

a) Considere uma onda plana unidimensional propagando-se em um meio elástico linear homogêneo e não dispersivo, com campo de deslocamento definido por:

ux,t=Aeikx−ωt

onde A é a amplitude da onda, k o número de onda e ω = ck a frequência angular, sendo c a celeridade da propagação no meio.

- Determine a velocidade de fase vp desta onda harmônica e comprove que ela é constante e independente de k. Sabendo que a vp = ω/k.

- Considerando que o pacote de ondas pode ser representado como uma superposição de ondas próximas ao número de onda k0, defina a velocidade de grupo vg=dω/dk e mostre que, neste caso, vg= vp.

- Sabendo que a densidade de energia mecânica é dada por

- Etx,t=12c2∂ux,t∂t2+12∂ux,t∂x2

- e que o fluxo de energia mecânica é

Sx,t=∂ux,t∂t∂ux,t∂x

mostre que a velocidade de transporte de energia

ve=SEt

é igual à velocidade de fase e à velocidade de grupo.

Objetivo: demonstrar explicitamente, a partir da solução de onda plana proposta, que para um meio não dispersivo unidimensional:

vg = vp = ve = c

## Relação de dispersão bidimensional

Para um meio contínuo homogêneo, isotrópico e linear elástico a equação de equilíbrio dinâmico é escrita a partir da seguinte forma

ρ∂2ui∂t2+∂σik∂xk−fi=0

onde o primeiro termo corresponde aos efeitos inerciais do meio, o segundo termo representa as forças internas decorrentes do campo de tensões, e o terceiro termo refere-se às forças de corpo por unidade de volume.

O tensor de tensões é relacionado ao tensor de deformações pela lei de Hooke generalizada,

σik=λϵllδik+2μϵik

em que λ e μ são as constantes de Lamé do material.

Considerando o regime de pequenas deformações, o tensor de deformações é definido por

ϵln=12∂ul∂xn+∂un∂xl

Substituindo a relação constitutiva na equação de equilíbrio dinâmico, obtém-se a equação de Navier para meios elásticos lineares,

λ+μ∂2ul∂xi∂xl+μ∂2ui∂xl2+ρfi=ρ∂2ui∂t2

Admite-se que o campo de deslocamentos e as forças de corpo satisfaçam as seguintes condições de regularidade:

uix,t∈C2V×T∩C1V×T

fix,t∈CV×T

onde x é o vetor posição. Considera-se a propagação em um meio bidimensional, de modo que o campo de deslocamentos depende apenas das coordenadas espaciais do plano,

ux,y,t=uxx,y,t,uyx,y,t,0

O problema bidimensional é obtido como uma restrição cinemática do campo tridimensional de deslocamentos ao plano x ⁣− ⁣y, preservando a estrutura vetorial tridimensional dos operadores diferenciais.

Helmholtz propôs uma decomposição para esse campo de deslocamento, sendo representada como a soma de campos potenciais escalar e vetorial. Assim, o vetor deslocamento pode ser escrito

ux,t=∇ϕx,t+∇×Hx,t

onde:

Φ (x,t) é o potencial escalar associado às componentes irrotacionais do movimento;

H (x,t) é o potencial vetorial, relacionado às componentes rotacionais do campo de deslocamento.

No caso para a cinemática bidimensional, apenas componentes fora do plano do potencial vetorial são necessárias dessa forma

H=0,0,Ψ

assim o rotacional do campo potencial vetorial

∇×H=∂yΨ−∂xΨ0

e o campo deslocamento

u=∂xϕ+∂yΨ∂yϕ−∂xΨ0

A decomposição de Helmholtz permite separar o movimento elástico em dois modos independentes de propagação: ondas longitudinais (compressionais) e ondas transversais (de cisalhamento). Substituindo o campo de deslocamento proposto na equação de equilíbrio dinâmico, obtém-se

∇λ+2μ∇2Φ+ρf−ρΦ+∇×μ∇2H+ρB−ρH=0

onde o primeiro termo está associado à parte irrotacional do movimento (modo longitudinal), enquanto o segundo termo corresponde à componente solenoidal ou rotacional (modo transversal).

De acordo com o teorema de decomposição de Helmholtz, os campos gradiente e rotacional são linearmente independentes. Portanto, para que a equação de Navier seja satisfeita em todo o domínio, cada termo deve anular-se separadamente. Assim, admitindo forças de corpo nulas, obtêm-se duas equações desacopladas:

λ+2μ∇2Φ=ρϕ

μ∇2Ψ=ρψ

Essas expressões correspondem a equações de onda independentes que governam, respectivamente, a propagação de ondas longitudinais e transversais em meios elásticos isotrópicos.

Agora temos a cara das equações de onda, dessa forma, para o campo escalar consideramos somente as dilatações, e com isso, obtemos a celeridade das ondas dilatacionais (ondas de pressão, onda P) cL, e para o campo vetorial, consideramos somente as rotações, e com isso, obtemos a celeridade das ondas rotacionais (ondas de cisalhamento, ondas S)  (cT).

cL=λ+2μρ		cT=μρ

tais velocidades representam a celeridade em um meio bidimensional infinito isotrópico e com elasticidade linear. Assumindo solução harmônica para ondas planas para o campo escalar

ϕ=ϕ0eik⋅x−ωt

onde k = (kx, ky) é um vetor número de onda de uma única onda plana, sendo seu módulo dado por

k=kx2+ky2

e sua direção de propagação é dada por

k=kk

e x = (x, y) aplicando os operadores

λ+2μ∇2Φ=ρ

∇2Φ=∂2ϕ0eik⋅x−ωt∂x2+∂2ϕ0eik⋅x−ωt∂y2onde k⋅x=kxx+kyy

∂ϕ0eik⋅x−ωt∂x=∂ϕ0eikxx+kyy−ωt∂x=ikxϕ0eikxx+kyy−ωt

∂2ϕ0eik⋅x−ωt∂x2=−kx2ϕ0eikxx+kyy−ωt

da mesma forma para y

∂2ϕ0eik⋅x−ωt∂y2=−ky2ϕ0eikxx+kyy−ωt

para a segunda derivada em função do tempo

∂2ϕ0eik⋅x−ωt∂t2=−ω2ϕ0eikxx+kyy−ωt

substituindo

λ+2μ−kx2ϕ0eikxx+kyy−ωt−ky2ϕ0eikxx+kyy−ωt=−ω2ρϕ0eikxx+kyy−ωt

dividindo tudo pela função harmônica de onda plana e por menos um

λ+2μkx2+ky2=ρω2

onde relembrando do módulo do vetor número de onda, tem-se que a relação de dispersão para a onda longitudinal é descrita por

ω2=cL2k2

observa-se que a frequência angular depende apenas do módulo do vetor número de onda, sendo independente da direção de propagação. Tal resultado reflete a isotropia do meio e implica ausência de dispersão material.

No regime bidimensional considerado, o campo de deslocamentos possui apenas componentes no plano (x,y), resultando em duas ondas volumétricas independentes: uma onda longitudinal (P), cujo deslocamento é paralelo ao vetor número de onda, e uma onda transversal (S), cujo deslocamento é ortogonal à direção de propagação.

## Conservação de energia bidimensional

A conservação de energia para a equação da onda bidimensional é obtida multiplicando ela por um vetor velocidade que descreve o deslocamento em função do tempo, na seguinte forma

uiρ∂2ui∂t2+∂σik∂xk=0

onde i,k = 1,2, dessa forma

x1 = x

x2 = y

u1 = ux

u2 = uy

expandindo os termos da equação da onda bidimensional se encontra-se

uxρ∂2ux∂t2+∂σxx∂x+∂σxy∂y+uyρ∂2uy∂t2+∂σyx∂x+∂σyy∂y=0

aparecendo tensões normais e cisalhantes, assim como uma aceleração na direção de x e uma na direção de y. O termo inercial, associado às acelerações, pode ser reescrito, utilizando a propriedade distributiva das derivadas, como derivada temporal total:

∂∂t12ρux2+uy2

Portanto, o termo inercial corresponde à taxa de variação temporal da energia cinética por unidade de volume do meio elástico. Define-se, assim, a densidade de energia cinética como:

Ec=12ρux2+uy2

ou, de forma indicial:

Ec=12ρuiui

Consequentemente, o termo inercial presente na equação do movimento representa fisicamente a variação temporal local da energia cinética armazenada no meio contínuo. Para os quatro termos das tensões utilizamos a regra do produto e obtemos

ux∂σxx∂x=∂∂xσxxux−σxx∂ux∂x

uy∂σyx∂x=∂∂xσyxuy−σyx∂uy∂x

ux∂σxy∂y=∂∂yσxyux−σxy∂ux∂y

uy∂σyy∂y=∂∂yσyyuy−σyy∂uy∂y

Agrupando os termos de derivadas espaciais encontra-se o vetor fluxo de energia S

S=−σxxux+σyxuyσxyux+σyyuy

percebe-se que o mesmo tem duas componentes espaciais associadas às direções x e y. Utilizando notação indicial e adotando a convenção de soma de Einstein, essa expressão pode ser escrita de forma compacta como

Sk=−σikui

A parte restante vinculada à energia potencial elástica pode ser expressa como a taxa de trabalho interno:

∂Ep∂t=σxx∂ux∂x+σyx∂uy∂x+σxy∂ux∂y+σyy∂uy∂y

ou, de forma compacta utilizando notação indicial:

∂Ep∂t=σik∂ui∂xk

Introduzindo o tensor para pequenas deformações e derivando o mesmo no tempo e considerando que o termo antissimétrico do tensor de tensões se cancela podemos escrever taxa de trabalho interno como

∂Ep∂t=σikϵik

Sabendo que a taxa de trabalho interno é a variação da energia ao longo do tempo e utilizando a lei constitutiva elástica linear

σik=Ciklnϵln

substituindo na taxa de trabalho interno

∂Ep∂t=Ciklnϵlnϵik

Com o objetivo de apresentar uma derivada temporal total, para transformar a taxa de trabalho interno em uma energia potencial elástica devemos obter algo do tipo

ddtϵlnϵik

e quando se aplica a regra do produto

ddtϵlnϵik=ϵlnϵik+ϵlnϵik

obtém-se um segundo termo naquele formato. Sabendo que para materiais elásticos o tensor constitutivo satisfaz a simetria maior podemos afirmar que os dois termos são equivalentes na forma

ddtϵlnϵik=2ϵlnϵik

isolando os termos que aparecem na taxa de trabalho interno obtemos

ϵlnϵik=12ddtϵlnϵik

aplicando esse resultado na taxa de trabalho interno e integrando ao longo de um tempo, encontra-se a energia potencial elástica na forma

Ep=12Ciklnϵlnϵik

ou de forma equivalente, em termos do tensor de tensões

Ep=12σikϵik

Assumindo uma solução harmônica para a onda plana longitudinal define-se que o campo escalar tem uma forma

ϕx,t=ϕ0eik⋅x−ωt

onde k=kx,kyé o vetor número de onda bidimensional no plaxo x-y, e k=ké seu módulo.

O vetor deslocamento correspondente ao campo escalar irrotacional é dado por:

u=∇ϕ

e aplicando explicitamente o operador gradiente, obtemos:

ux=∂ϕ∂x=ikxϕ		uy=∂ϕ∂y=ikyϕ		uz=0

ou seja o campo é tridimensional porém consideramos uma dependência espacial 2D, aplicando a derivando temporalmente temos

ux=ωkxϕ		uy=ωkyϕ

observa-se que o fato i e o sinal negativo se cancelam ao aplicar a derivada temporal. Definindo o tensor de pequenas deformações

ϵln=12∂ul∂xn+∂un∂xl

e substituindo as componentes do vetor deslocamento

ϵxx=∂ux∂x=−kx2ϕ	ϵyy=∂uy∂y=−ky2ϕ	ϵxy=ϵyx=12∂ux∂y+∂uy∂x=−kxkyϕ

e para a dilatação volumétrica utiliza-se o traço do tensor de deformações

ϵll=ϵxx+ϵyy+ϵzz=−kx2+ky2=−k2ϕ

Aplicando a relação de elasticidade linear elástica de Hooke para materiais isotrópicos

σik=λδikϵll+2μϵik

e substituindo as componentes do tensor de deformações para a onda plana longitudinal, obtém-se:

σik=−λk2ϕδik−2μkikkϕ

onde k2=kx2+ky2 e ϕ é a amplitude do potencial escalar.

O vetor fluxo de energia é definido por:

Sk=−σikui

e sabendo que ui=ωkiϕescreve-se

Sk=ωϕ2λk2δikki+2μkikkki

para o primeiro termo δikki=kke para o segundo termo kiki=k2dessa forma

Sk=ωϕ2λ+2μk2kk

Portanto, o vetor fluxo de energia é colinear ao vetor número de onda k e sua magnitude depende do módulo de k, da amplitude do potencial escalar e das constantes elásticas do material.

A energia cinética por unidade de volume é definida como:

Ec=12ρuiui

dessa forma

Ec=12ρω2k2ϕ2

Aplicando a dedução da relação de dispersão encontrada na seção anterior podemos escreverω2=cL2k2ondecL2=λ+2μρe substituindo na energia cinética encontrada

Ec=12λ+2μk4ϕ2

Dessa forma, a energia cinética de uma onda longitudinal plana bidimensional depende quadraticamente da amplitude do potencial escalar, quadraticamente do módulo do vetor número de onda e das constantes elásticas do material, evidenciando a correlação direta entre a energia armazenada no movimento e a rigidez do meio.

A energia potencial elástica por unidade de volume é dada por:

Ep=12σikϵik

a relação da elasticidade linear elástica definida pelo tensor de Hooke

σik=λδikϵll+2μϵik

e as deformações correspondentes à onda longitudinal plana

ϵik=−kikkϕ

e para a dilatação volumétrica utiliza-se o traço do tensor de deformações

ϵll=ϵxx+ϵyy+ϵzz=−kx2+ky2=−k2ϕ

Substituindo no tensor de tensões

σik=−λk2ϕδik−2μkikkϕ

multiplicando pela deformação

Ep=12σikϵik=12−λk2ϕδik−2μkikkϕ−kikkϕ

expandindo os termos e agrupando obtém-se

Ep=12λ+2μk4ϕ2

observa-se que os valores médios temporais de energia cinética é igual aos valores de energia potencial. Aplicando na equação da velocidade de energia para as ondas longitudinais encontra-se

ve=SE=ωϕ2λ+2μk2kλ+2μk4ϕ2=ωk2k

Sabendo que o vetor k é definido por um módulo e uma direção na forma de

k=kk

pode-se escrever a velocidade de transporte de energia como

ve=ωkk

comprovando que a velocidade de energia é igual a celeridade da onda longitudinal e tem uma direção de propagação paralela a direção de propagação da onda.

## Velocidade de grupo bidimensional

A propagação de ondas em meios físicos reais deve considerar que, na prática, as perturbações não são monocromáticas, mas sim pacotes de ondas, resultantes da superposição de frequências próximas. Neste contexto, a solução geral para um campo de deslocamento bidimensional pode ser representada como uma integral sobre o espaço do vetor número de onda k=(kx,ky):

ux,t=Akeik⋅x−ωktd2k

onde A(k) representa o espectro de amplitudes do pacote de ondas e ω(k) a relação de dispersão correspondente ao meio. Assumindo que o pacote seja estreito em torno de um vetor número de onda central k0=(k0x,k0y), é possível realizar uma expansão de Taylor de primeira ordem da frequência ω(k) em torno de k0:

ωk≈ωk0+∇kωk0⋅k−k0

onde ∇kω∣k0=vg=(vgx,vgy) define a velocidade de grupo bidimensional, com

vgx=dωdkxk0			vgy=dωdkyk0

Substituindo a expansão de Taylor na integral do pacote de ondas, obtém-se:

ux,t=eik0⋅x+ωk0tAkeik−k0x−vgtd2k

Dessa forma, observa-se que o envelope do pacote de ondas se propaga com a velocidade de grupo vg, enquanto cada componente harmônica individual se propaga com a celeridade de fase c=ω(k0)/∣k0∣. Essa formulação evidencia que, em meios isotrópicos e não dispersivos, a velocidade de grupo coincide com a celeridade da onda, e a direção de transporte de energia segue paralela ao vetor número de onda central k0.

## Exercícios

a) Um meio elástico linear, homogêneo e isotrópico, com densidade ρ e módulo de cisalhamento μ. Uma onda plana harmônica cisalhante se propaga na direção x com deslocamento perpendicular ao plano de propagação (direção y):

k=kex

ux,t=u0eikx−ωtey

onde u0 é a amplitude constante do deslocamento ex e ey são vetores unitários nas direções x e y.

- Determine a velocidade de fase, a velocidade de transporte de energia e a velocidade de grupo.

- Discuta qual a relação existente entre essas velocidades e qual é as diferenças ou coincidências com a direção de propagação da onda com a direção dessas velocidades.

## Relação de dispersão tridimensional

Independentemente da natureza do meio elástico — isotrópico ou anisotrópico — a propagação de perturbações mecânicas pode ser descrita a partir da equação de equilíbrio dinâmico. Essa equação expressa o balanço local entre forças internas e forças de inércia, sendo escrita como

ρ∂2ui∂t2=∂σik∂xk

onde ρ representa a densidade do material, ui são as componentes do vetor deslocamento e σik é o tensor de tensões de Cauchy.

Essa expressão corresponde à forma diferencial da conservação do momento linear em um contínuo deformável, constituindo o ponto de partida fundamental para a análise da propagação de ondas elásticas em meios contínuos. A equação estabelece que a aceleração material é governada pela divergência do campo de tensões internas, permitindo a posterior obtenção das equações de onda mediante a introdução das relações constitutivas apropriadas.

Para um material elástico linear a relação constitutiva generalizada é expressa por

σik=Ciklnϵln

onde Cikln é o tensor de rigidez elástica de quarta ordem e ϵln é o tensor de deformações infinitesimais, definido como

ϵln=12∂ul∂xn+∂un∂xl

Substituindo a relação constitutiva na equação de equilíbrio dinâmico e assumindo um meio homogêneo — isto é, admitindo que o tensor de rigidez Cikln é espacialmente constante — tem-se que suas derivadas espaciais são nulas. Consequentemente, o tensor constitutivo pode ser retirado do operador divergente. Assim, a equação de movimento pode ser escrita como

ρ∂2ui∂t2=Cikln12∂2ul∂xn∂xk+∂2un∂xl∂xk

Aplicando o método de solução por ondas planas ao problema de propagação em um meio infinito, introduz-se um campo de deslocamentos na forma de uma solução harmônica que satisfaz a equação de movimento do meio. Nesse contexto, o vetor deslocamento pode ser expresso como

ui=Aieikjxj−ωt

onde Ai representa o vetor de polarização dos deslocamentos associados à propagação da onda, correspondendo aos autovetores do tensor de Christoffel obtidos posteriormente a partir da solução do problema espectral. O termo kj é o vetor de onda, xj é o vetor posição e ω é a frequência angular associada à propagação da onda descrita por esse vetor de onda.

O vetor de onda k caracteriza simultaneamente a direção de propagação da fase e o número de onda espacial, ou seja, sua magnitude está diretamente relacionada ao comprimento de onda

k=2πλ

enquanto sua direção define a orientação das superfícies de fase constante. Dessa forma, o vetor de onda descreve a propagação da fase da onda, não necessariamente coincidindo com a direção de propagação da energia ou da frente de onda física em meios anisotrópicos, nos quais essas direções podem diferir devido à dependência direcional das propriedades elásticas do material.

Essa forma de solução representa uma onda plana harmônica propagando-se no meio elástico, com direção de propagação definida pelo vetor de onda e estado de polarização determinado pelo vetor amplitude Ai, o qual especifica a direção e a natureza do movimento das partículas do meio associado a cada modo de propagação admissível. O vetor de onda pode ser decomposto em termos de sua magnitude e direção segundo a seguinte relação:

kj=knj

onde k=∣k∣ é a magnitude do vetor de onda, denominada número de onda, e nj um vetor unitário que define a direção de propagação da fase da onda, satisfazendo a condição

njnj=1

Essa decomposição permite separar explicitamente os efeitos associados à direção de propagação daqueles relacionados à escala espacial da oscilação. Em particular, ela é fundamental para a formulação do problema espectral da propagação de ondas elásticas, pois possibilita escrever as equações governantes em função exclusivamente da direção n, isolando a dependência angular das propriedades do meio.

Para obter explicitamente a equação de Christoffel, derivam-se as expressões do vetor deslocamento assumido na forma de onda plana em relação ao tempo e às coordenadas espaciais. Considerando a solução harmônica

ui=Aieikjxj−ωt

Derivando duas vezes o vetor deslocamento de solução por onda plana em relação ao tempo e em relação ao espaço encontra-se

∂2ui∂t2=−ω2ui				∂2un∂xl∂xk=−klkkun

Substituindo as derivadas temporais e espaciais da solução de onda plana na equação de movimento do meio elástico, obtém-se a seguinte relação algébrica:

ω2ρui=Ciklnkkklun

Essa expressão constitui um sistema de equações algébricas homogêneas que relaciona a frequência angular, o vetor número de onda e as propriedades elásticas do material anisotrópico. Como o vetor deslocamento aparece com índices distintos, introduz-se o delta de Kronecker δin, permitindo reescrever a equação na forma

ω2ρδin−Ciklnkkklun=0

Essa forma evidencia que o problema consiste em um sistema linear homogêneo para os componentes do vetor deslocamento.

Com o objetivo de separar explicitamente a magnitude e a direção do vetor número de onda, utiliza-se a decomposição

kkkl = k2nknl

onde k=ké a magnitude do vetor número de onda e nk são os componentes do vetor unitário que define a direção de propagação da fase da onda. Introduzindo a definição da velocidade de fase

c=ω/k

e substituindo na equação anterior, obtém-se

c2ρδin−Ciklnnknlun=0

Como k≠0 para soluções ondulatórias não triviais, a equação torna-se independente da magnitude do vetor número de onda, dependendo apenas da direção de propagação e das propriedades elásticas do material.

Define-se então o tensor acústico de Christoffel como

Γin=Ciklnnknl

o qual representa a projeção do tensor de rigidez elástica na direção de propagação considerada. Esse tensor depende exclusivamente das propriedades elásticas do material e da direção de propagação, e sua introdução permite reescrever a equação de movimento na forma

c2ρδin−Γinun=0

Essa expressão constitui um problema clássico de autovalor, cuja solução fornece os valores admissíveis da velocidade de fase e os correspondentes vetores de polarização.

Para que existam soluções não triviais (un≠0), é necessário que o determinante do sistema seja nulo. Dessa forma, obtém-se a equação característica do problema:

detΓ11−ρc2Γ12Γ13Γ21Γ22−ρc2Γ23Γ31Γ32Γ33−ρc2=0

Esta equação cúbica em c2 fornece três soluções reais e positivas para materiais elasticamente estáveis, correspondentes às três velocidades de propagação possíveis no meio para uma dada direção nk. Os autovetores associados a cada uma dessas soluções definem as respectivas direções de polarização das ondas e podem ser obtidos substituindo cada autovalor correspondente no sistema homogêneo

Γ11−ρc2Γ12Γ13Γ21Γ22−ρc2Γ23Γ31Γ32Γ33−ρc2α1α2α3=0

onde o vetor α representa o vetor de polarização da onda, cujas componentes definem a direção do deslocamento das partículas do meio. Esses vetores correspondem aos autovetores do tensor acústico de Christoffel e caracterizam os modos de propagação associados a cada velocidade de fase.

Como o tensor acústico de Christoffel é simétrico, seus autovetores são mutuamente ortogonais e formam uma base completa no espaço tridimensional dos deslocamentos. Consequentemente, qualquer campo de deslocamentos pode ser decomposto como uma combinação linear dos modos normais de propagação associados à direção considerada.

Para analisar o comportamento direcional da propagação das ondas, define-se o vetor unitário de propagação n, cujos componentes são definidos pelas direções espaciais de propagação da onda. Para cada direção de propagação, o tensor acústico de Christoffel é construído por meio da projeção do tensor constitutivo elástico na direção especificada, utilizando a relação Γin=Ciklnnknl. Em seguida, resolve-se o problema de autovalor associado ao tensor acústico de Christoffel, cujos autovalores estão diretamente relacionados ao quadrado das velocidades de fase, enquanto os autovetores correspondem às direções de polarização dos modos elásticos. Esse procedimento permite determinar as três velocidades de fase e as respectivas polarizações associadas a cada direção de propagação, caracterizando completamente o comportamento elastodinâmico.

Para a determinação do tensor acústico de Christoffel, é necessário considerar o tensor constitutivo elástico na sua forma tensorial completa. Nessa representação, o comportamento elástico do material é descrito por um tensor de quarta ordem Cijkl, o qual estabelece a relação entre tensão e deformação no meio contínuo.

A partir dessa representação, o tensor acústico de Christoffel é definido como a contração dupla do tensor de rigidez com o vetor unitário de direção de propagação da onda. Matematicamente, essa operação pode ser expressa como

Γin=k=13l=13Ciklnnknl

onde n=n1,n2,n3Trepresenta o vetor unitário na direção de propagação da onda plana, e os índices i,k,l,n∈1,2,3. Essa operação resulta em um tensor de segunda ordem, denominado tensor acústico de Christoffel, que contém toda a informação necessária para a determinação das velocidades de fase e dos modos de polarização das ondas elásticas válida para qualquer material.

Para um material elástico linear isotrópico tridimensional, o tensor constitutivo geral reduz-se a

Cikln=λδikδln+μδilδkn+δinδkl

onde λ e μ são as constantes de Lamé obtidas da seguinte forma

λ=Eν1+ν1−2ν		μ=E21+ν

Substituindo no somatório e distribuindo para cada termo

Γin=λk,lδikδlnnknl+μk,lδilδknnknl+μk,lδinδklnknl

aplicando a linearidade da soma, trabalhamos com cada um deles separadamente.

λkδiknklδlnnl=λninn

μkδknnklδilnl=μninn

μδinklδklnknl=μδin

gerando

Γin=λ+μninn+μδin

Em formato matricial compacta, o tensor de Christoffel pode ser escrito como

Γ=μI+λ+μn⊗n

onde I é a matriz identidade tridimensional e n⊗n representa o produto tensorial do vetor unitário de propagação com ele mesmo. Essa expressão fornece uma forma explícita do tensor acústico para meios isotrópicos, utilizada diretamente na determinação das velocidades de fase e das direções de polarização das ondas. 	Aplicando para uma direção de propagação específica

n=1,0,0

e realizando o produto diádico

n⊗n=100100=100000000

Resultando em um tensor

Γ=μ100010001+λ+μ100000000

o que resulta em

Γ=λ+2μ000μ000μ

sabendo que o  detc2ρδin−Γin=0 montamos

detλ+2μ−ρc2000μ−ρc2000μ−ρc2=0

a equação característica do determinante fica

λ+2μ−ρc2μ−ρc22=0

para que a equação se torne nula, qualquer um dos termos deve ser zero, dessa forma encontramos como primeira solução

λ+2μ−ρc2=0

ρc2=λ+2μ

c1=λ+2μρ

e para o segundo termo

μ−ρc2=0

ρc2=μ

c=μρ

na equação característica esse termo estava ao quadrado logo podemos

c2=μρ			c3=μρ

Com o intuito de descobrir a polarização de cada uma dessas celeridades aplicamos o problema ao autovetor três equações independentes

λ+2μ−ρc2000μ−ρc2000μ−ρc2u1u2u3=0

A multiplicação da matriz fornece um sistema de equações independentes

λ+2μ−ρc2u1=0μ−ρc2u2=0μ−ρc2u3=0

como se busca uma solução não trivial, pelo menos um dos componentes deve ser diferente de zero, e aplicando a celeridade c1 encontra-se

0u1=0−λ+μu2=0−λ+μu3=0

ou seja, para o autovalor c1 o único autovetor possível que pode ser não nulo é a componente u1, dessa forma o autovetor associado ao primeiro autovalor é,

α1=100

indicando que o deslocamento das partículas ocorre na mesma direção da propagação da onda. Portanto, a celeridade associada corresponde ao modo longitudinal:

cL=λ+2μρ

Aplicando agora a segunda solução da equação característica,

c2=μρ

obtêm-se

λ+μu1=00u2=00u3=0

Logo u2 e u3 são livres. Isso significa que existe um subespaço bidimensional de soluções, permitindo escolher dois autovetores linearmente independentes e normalizados:

α2=010		α3=001

Consequentemente, representam modos em que o deslocamento ocorre perpendicularmente ao avanço da onda, caracterizando ondas transversais (de cisalhamento) com celeridade cT.

cT=μρ

Definimos anteriormente que a velocidade de fase era c=ω/k para calcular as celeridades a partir do tensor de Christoffel, ao final encontramos que as celeridades são independentes da frequência, confirmando que, dentro do modelo de elasticidade linear isotrópico adotado, o meio tridimensional não apresenta dispersão, e a relação de dispersão longitudinal e transversal é linear

ωL=cLk		ωT=cTk

Essa análise evidencia de forma clara os modos de propagação, velocidades de fase e direções de polarização para um meio isotrópico tridimensional.

## Conservação de energia tridimensional

Considere o equilíbrio dinâmico local de um meio elástico contínuo tridimensional na ausência de forças de corpo, expresso na forma indicial por

ρ∂2ui∂t2=∂σik∂xk

onde ρ representa a densidade do material, ui são as componentes do vetor deslocamento e σik é o tensor de tensões de Cauchy.

Multiplicando escalarmente essa equação pela velocidade material ui obtém-se uma relação de balanço energético local,

ρui∂2ui∂t2=ui∂σik∂xk

onde ρ é a densidade do material e σik é o tensor de tensões. O termo inercial pode ser reescrito utilizando a regra da derivada do produto no tempo,

ρui∂2ui∂t2=∂∂t12ρuiui=∂Ec∂t

representando a taxa temporal da densidade de energia cinética. Reconhecendo o termo obtido como uma derivada temporal exata, define-se a densidade de energia cinética por unidade de volume como

Ec=12ρuiui

Aplicando a identidade do produto para divergentes espaciais ao termo do lado direito,

ui∂σik∂xk=∂∂xkσikui−σik∂ui∂xk

onde o primeiro termo representa o fluxo de energia Sk=σikui analogamente ao vetor de Poynting em eletromagnetismo, representando a taxa de transporte espacial de energia elastodinâmica.

O segundo termo pode ser escrito em função da taxa de deformação infinitesimal,

ϵln=12∂ul∂xn+∂un∂xl

considerando a simetria do tensor de tensões, obtém-se

σik∂ui∂xk=σikϵik

Para um material elástico linear derivável de um potencial de energia de deformação,

σik=Ciklnϵln

segue que

σik∂ui∂xk=∂Ep∂t

A partir disso, o produto do tensor de tensões com o gradiente da velocidade pode ser reescrito como uma derivada temporal da energia potencial elástica:

σik=Cikln∂ul∂xn

onde a densidade de energia potencial elástica por unidade de volume é.

A equivalência dos termos provenientes da expansão resulta diretamente das simetrias menor e maior do tensor constitutivo Cikln.

EP=12Cikln∂ul∂xn∂ui∂xk

Reunindo os resultados anteriores, obtém-se forma diferencial da conservação de energia elastodinâmica tridimensional:

∂∂tEC+EP+∂Sk∂xk=0

onde o primeiro termo representação a variação temporal da energia total e o segundo a divergência do fluxo de energia.

Aplicando o teorema da divergência de Gauss a um volume espacial arbitrário V, limitado por uma superfície fechada ∂V, obtém-se a forma integral do balanço energético,

ddtVEC+EPdV+∂VS⋅ndA=0

onde n é o vetor normal a superfícies. Essa expressão estabelece que a variação temporal da energia mecânica contida no volume é exatamente balanceada pelo fluxo líquido de energia que atravessa sua fronteira.

A estrutura matemática da equação de conservação sugere a interpretação do fluxo energético como o transporte espacial da densidade de energia mecânica. Assim, define-se o vetor velocidade de energia ve como a quantidade vetorial que relaciona o fluxo de energia à densidade total de energia:

S=EC+EPve

Essa definição é puramente cinemática e caracteriza a velocidade efetiva de propagação da energia elastodinâmica no meio.

Substituindo as expressões previamente obtidas para o fluxo de energia e para as densidades energéticas, obtém-se a forma explícita

ve,k=σikui12ρuiui+12Cikln∂ul∂xn∂ui∂xk

para a velocidade instantânea de transporte de energia mecânica em termos exclusivamente dos campos cinemáticos e constitutivos do meio contínuo.

A direção do transporte de energia é governada pelas propriedades constitutivas do meio, estando associada às direções de menor resistência dinâmica à propagação das perturbações elastodinâmicas. Assume-se, a partir desse ponto, que ocorram pequenas deformações e que a solução é uma onda plana na forma

ϵln=12∂ul∂xn+∂un∂xl			ui=Aieikmxm−ωt

apresentando as derivadas

ui=∂ui∂t=−iωui		∂ui∂xk=ikkui		∂ul∂xn=iknul		∂un∂xl=iklun

aplicando as pequenas deformações com o tensor de rigidez de quarta ordem e considerando à simetria encontra-se o campo de tensões na seguinte forma

σik=Ciklnϵln=iCiklnknul

Para campos harmônicos, o fluxo físico de energia corresponde ao valor médio temporal do vetor fluxo instantâneo:

Sk=12ℜσikui∗

onde (⋅)∗ denota o conjugado complexo. Substituindo as expressões obtidas, ui=∂ui∂t=−iωui, e complementando que ao substituir os campos harmônicos completos aparecem dois termos complexos conjugados, segue que

Sk=ωCiklnknului∗

Como a solução harmônica é representada por amplitudes complexas, a energia física corresponde ao valor médio temporal. A densidade média de energia cinética é então

Ec=12ρω2uiui∗

onde ui ui* representa o módulo ao quadrado da amplitude de deslocamento.

A energia potencial elástica é definida como

EP=12Cikln∂ul∂xn∂ui∂xk

a substituição direta da solução harmônica plana conduz a termos proporcionais ao produto i2, decorrente das derivadas espaciais do campo complexo de deslocamentos. Entretanto, como os campos são representados por amplitudes complexas, a energia fisicamente mensurável corresponde ao valor médio temporal da energia instantânea.

Assim, produtos quadráticos devem ser avaliados utilizando o conjugado complexo das amplitudes, resultando na densidade média de energia potencial

EP=12Ciklnkkknului∗

observa-se que essa quantidade constitui uma forma quadrática positiva definida das amplitudes de deslocamento para materiais elasticamente estáveis, refletindo o armazenamento reversível de energia associado às deformações do meio contínuo.

Relembrando que a expressão explicita de Christoffel obtida no subcapítulo anterior é

ω2ρui=Ciklnkkklun

e que devido a simetria do tensor constitutivo de quarta onde pode-se escrever

ω2ρui=Ciklnkkknul

e quando substituído essa igualdade na densidade média de energia potencial encontra-se

EP=12ω2ρuiui∗

Dá mesma forma explorando o resultado obtido para o fluxo médio da energia obtido anteriormente

Sk=ωCiklnknului∗

introduzindo um vetor unitário na forma de nk=kkk e nn=knk encontra-se

ω2ρui=k2Ciklnnknnul

e o fluxo médio na forma de

Sk=ωCiklnknnului∗

para introduzir explicitamente o operador de Christoffel na expressão do fluxo médio de energia, multiplica-se a expressão por nk e nk, onde nk é o vetor unitário de propagação. Tal procedimento permite agrupar os termos na forma Cikln nk nn, identificando diretamente o tensor de Christoffel associado ao modo propagante.

Sk=ωCiklnknnnkului∗nk

no operador de Christoffel fizemos mais uma operação passando um número de onda k, dividindo de forma que o operador fique igual ao fluxo médio de energia

ω2ρuik= Ciklnknnnkul

dessa forma

Sk=ω3ρkuiui∗nk

Substituindo os resultados encontrados na forma explicita da velocidade de transporte de energia encontra-se

ve,k=ω3ρkuiui∗nk12ρω2uiui∗+12ρω2uiui∗

e finalmente,

ve,k=ωknk

onde nk é o vetor unitário associado à direção do vetor número de onda. Assim, a velocidade de energia possui componentes nas três direções espaciais, sendo orientada segundo a direção de propagação da onda plana.

## Velocidade de grupo tridimensional

A propagação de ondas em meios físicos reais deve considerar que, na prática, as perturbações não são monocromáticas, mas sim pacotes de ondas, resultantes da superposição de frequências próximas. Neste contexto, a solução geral para um campo de deslocamento tridimensional pode ser representada como uma integral sobre o espaço do vetor número de onda k=(kx,ky, kz):

ux,t=Akeik⋅x−ωktd3k

onde A(k) representa o espectro de amplitudes do pacote de ondas e ω(k) a relação de dispersão correspondente ao meio. Assumindo que o pacote seja estreito em torno de um vetor número de onda central k0=(k0x,k0y,k0z), é possível realizar uma expansão de Taylor de primeira ordem da frequência ω(k) em torno de k0:

ωk≈ωk0+∇kωk0⋅k−k0

onde ∇kω∣k0=vg=(vgx,vgy,vgz) define a velocidade de grupo bidimensional, com

vgx=dωdkxk0			vgy=dωdkyk0		vgz=dωdkzk0

Substituindo a expansão de Taylor na integral do pacote de ondas, obtém-se:

ux,t=eik0⋅x+ωk0tAkeik−k0x−vgtd3k

Dessa forma, observa-se que o envelope do pacote de ondas se propaga com a velocidade de grupo vg, enquanto cada componente harmônica individual se propaga com a celeridade de fase c=ω(k0)/∣k0∣. Essa formulação evidencia que, em meios isotrópicos e não dispersivos, a velocidade de grupo coincide com a celeridade da onda, e a direção de transporte de energia segue paralela ao vetor número de onda central k0.

## Exercícios

a) Considere um meio elástico linear, homogêneo e isotrópico tridimensional, com densidade ρ e constantes de Lamé λ e μ. Uma onda plana harmônica se propaga com vetor unitário de direção

n=(0,1,0)

ou seja, ao longo do eixo y.

- Tensor de Christoffel:

- a) Escreva o tensor de Christoffel Γij=μδij+(λ+μ)ninj para esta direção de propagação.
b) Construa a matriz Γ explicitamente.

- Cálculo das velocidades de fase:

- a) Calcule os autovalores da matriz de Christoffel Γ e determine as celeridades c das ondas longitudinais e transversais.

- b) Identifique o autovetor correspondente a cada modo e indique se é longitudinal ou transversal.

- Velocidade de grupo:

- a) Para ondas planas não dispersivas (meio isotrópico linear), determine a velocidade de grupo vg=∇kω(k) e verifique se coincide com a velocidade de fase.

- Velocidade de transporte de energia:

- a) Sabendo ve=⟨S⟩/⟨E⟩ e compare com as velocidades de fase e grupo.

- Comparar com o caso n = (1,0,0) e discutir a importância da direção de propagação.

Dicas:

- Utilize que, para meio isotrópico, as velocidades são independentes da direção dos eixos de coordenadas, mas dependem do vetor unitário de propagação n.

- Para o cálculo do tensor de Christoffel, lembre-se que δij é a matriz identidade 3×3

# Semiespaços

## Coeficientes de reflexão e transmissão

Para um corpo tridimensional homogêneo, isotrópico e linear elástico, a equação de equilíbrio dinâmico pode ser escrita na forma

ρ∂2ui∂t2+∂σij∂xj−fi=0

onde ρ representa a densidade do meio, ui são as componentes do vetor deslocamento, σij é o tensor de tensões de Cauchy e fi corresponde às forças de corpo por unidade de volume.

O primeiro termo da equação está associado aos efeitos inerciais do meio, representando a aceleração das partículas materiais. Em problemas estáticos, esse termo é nulo, reduzindo a equação à condição clássica de equilíbrio estático. Entretanto, na análise de propagação de ondas, o regime é essencialmente dinâmico, tornando necessária a consideração dos efeitos inerciais.

O segundo termo descreve a resultante das forças internas originadas pelas variações espaciais do campo de tensões no meio contínuo. Já o terceiro termo representa a contribuição de forças volumétricas externas atuantes no material, tais como forças gravitacionais ou excitações distribuídas.

Essa equação constitui o ponto de partida para a análise da propagação de ondas elásticas em meios contínuos e será utilizada, nas seções seguintes, para a determinação dos coeficientes de reflexão e transmissão em interfaces envolvendo semiespaços elásticos.

Substituindo a relação constitutiva para o tensor de tensões de Cauchy em um meio linear elástico isotrópico, juntamente com a definição do tensor de pequenas deformações, tem-se

σij=λϵkkδij+2μϵij 		ϵij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi

onde λ e μ são as constantes de Lamé e δij é o delta de Kronecker.

Substituindo essas relações na equação de equilíbrio dinâmico, obtém-se a equação de movimento do meio elástico, conhecida como equação de Navier, a qual depende exclusivamente do campo de deslocamentos:

λ+μ∂2uj∂xj∂xi+μ∂2ui∂xj2+ρfi=ρ∂2ui∂t2

Admite-se que o campo de deslocamentos satisfaça as seguintes condições de regularidade:

uix,t∈C2V×T∩C1V×T

fix,t∈CV×T

indicando que a solução deve possuir derivadas contínuas de segunda ordem no espaço e no tempo no domínio considerado, bem como derivadas contínuas de primeira ordem até a fronteira do domínio. Essas hipóteses garantem a validade das operações diferenciais empregadas e a correta imposição das condições de contorno.

Em notação vetorial, a equação de movimento pode ser escrita na forma

λ+μ∇∇⋅u+μ∇2u+ρf=ρ

a qual constitui a equação fundamental da propagação de ondas elásticas em meios isotrópicos.

Adotando a decomposição de Helmholtz para o campo de deslocamentos, admite-se que este possa ser expresso como a superposição de um campo potencial escalar e de um campo potencial vetorial, isto é,

u=∇Φ+∇×H

onde Φ é o potencial escalar associado às variações volumétricas (dilatações) e H é o potencial vetorial associado às rotações locais do meio.

De maneira análoga, o campo de forças de corpo pode ser decomposto como

f=∇f+∇×B

em que f representa a parcela escalar do campo de forças e B sua parcela vetorial.

Substituindo inicialmente a decomposição do campo de deslocamentos na equação vetorial de Navier e, em seguida, a decomposição do campo de forças, calculando separadamente os operadores divergente e laplaciano sobre cada parcela potencial e agrupando termos de mesma natureza, obtém-se

∇λ+2μ∇2Φ+ρf−ρΦ+∇×μ∇2H+ρB−ρH=0

Como o primeiro termo é puramente irrotacional e o segundo puramente solenoidal, e tais campos são linearmente independentes, a igualdade acima somente é satisfeita se cada parcela for identicamente nula. Dessa forma, obtêm-se duas equações desacopladas:

λ+2μ∇2Φ+ρf=ρ

μ∇2H+ρB=ρ

Para o caso de propagação de ondas livres em meio infinito, admite-se ausência de forças de corpo, isto é, f=0 e B=0. As equações reduzem-se, então, a

λ+2μ∇2Φ=ρ

μ∇2H=ρ

Observa-se que ambas assumem a forma clássica da equação da onda. Assim, o potencial escalar descreve ondas associadas exclusivamente às dilatações volumétricas, enquanto o potencial vetorial descreve ondas associadas exclusivamente às distorções (cisalhamento).

A partir dessas expressões, definem-se as respectivas celeridades de propagação:

- Ondas longitudinais (ondas de pressão ou ondas P):

cL=λ+2μρ

- Ondas transversais (ondas de cisalhamento ou ondas S):

cT=μρ

Essas velocidades correspondem à propagação em meio infinito, homogêneo, isotrópico e linear elástico.

Embora existam apenas duas celeridades características do meio (cL e cT), podem propagar-se três modos fundamentais de onda em problemas tridimensionais:

- onda de pressão (P);

- onda de cisalhamento vertical (SV);

- onda de cisalhamento horizontal (SH).

As ondas SV e SH possuem a mesma celeridade cT, diferindo apenas quanto à polarização.

Finalmente, observa-se que as velocidades de propagação dependem dos parâmetros constitutivos do material — que podem ser expressos em termos do módulo de elasticidade longitudinal, coeficiente de Poisson e densidade — evidenciando que a densidade desempenha papel fundamental no regime dinâmico, diferentemente do que ocorre em problemas puramente estáticos.

Com o intuito de compreender a propagação de ondas em placas e, posteriormente, em laminados, inicia-se a análise pelo estudo de uma frente de onda que se propaga de um meio material para outro mantendo os corpos infinitos, isotrópicos, homogêneos e linear elásticos, considerando uma interface plana localizada em z=0, o problema passa, então, a envolver a propagação e a interação de ondas em um meio estratificado.

Nesse contexto, os potenciais escalar e vetorial são assumidos na forma de ondas planas harmônicas propagantes. Assim, o potencial escalar e o potencial vetorial podem ser escritos como

Φ=Aeiωt−k⋅xcL		H=Beiωt−k⋅xcTn

onde cL e cT correspondem às celeridades longitudinal e transversal, respectivamente, e k é o vetor de onda associado à direção de propagação.

O vetor unitário n define a direção de polarização do potencial vetorial e é ortogonal ao vetor de onda, isto é,

n⋅k=0

garantindo que o campo associado ao potencial vetorial represente deformações puramente de cisalhamento.

A forma exponencial adotada é equivalente à representação clássica ei(k⋅x−ωt), diferindo apenas por uma convenção de fase, sendo particularmente conveniente na descrição da propagação de frentes de onda em meios estratificados.

Devido à invariância geométrica da interface plana na direção y, o problema torna-se independente dessa coordenada, implicando ∂/∂y = 0. Como consequência, o operador rotacional simplifica-se, eliminando os termos que envolvem derivadas em y. Essa simplificação leva ao desacoplamento entre o movimento no plano de incidência (x–z) e o movimento fora desse plano (y).

Nesse cenário, as ondas de pressão (P) e de cisalhamento vertical (SV) envolvem apenas o potencial escalar Φ e a componente H₂ do potencial vetorial, estando associadas ao movimento no plano x–z. Por outro lado, a onda de cisalhamento horizontal (SH) depende exclusivamente das componentes H₁ e H₃, estando associada ao deslocamento na direção y. Assim, o modo SH desacopla-se naturalmente dos modos P e SV.

As componentes do deslocamento tornam-se

u=∂Φ∂x−∂H2∂z		w=∂Φ∂z+∂H2∂x		v=∂H1∂z−∂H3∂x

Como a componente v encontra-se desacoplada das demais, sua equação de movimento reduz-se diretamente à equação da onda, permitindo identificar a celeridade tangencial cT. De forma análoga, a onda de pressão propaga-se com celeridade longitudinal cL, enquanto a onda de cisalhamento vertical também se propaga com celeridade cT.

∇2v=1cT2∂2v∂t2		∇2Φ=1cL2∂2Φ∂t2	∇2H=1cT2∂2H∂t2

Na interface entre dois meios devem ser satisfeitas as condições de continuidade do campo de deslocamentos e das componentes de tração. Aplicando a lei constitutiva isotrópica, acompanhado da hipótese de pequenas deformações, obtêm-se as seguintes componentes do tensor de tensões avaliadas na interface:

σzz=λ∇⋅u+2μ∂w∂z		σzx=μ∂w∂x+∂u∂z		σzy=μ∂v∂z

Observa-se que as tensões σzz e σzx dependem apenas das componentes de deslocamento u e w, associadas ao movimento no plano de incidência x–z. Por outro lado, a componente σzy depende exclusivamente do deslocamento transversal v.

Como consequência direta, a onda de cisalhamento horizontal (SH) não produz variação volumétrica do meio, estando associada apenas a deformações de cisalhamento. Esse resultado confirma, do ponto de vista matemático, o desacoplamento entre os modos P–SV e o modo SH, permitindo que o problema seja tratado como dois sistemas independentes: um problema bidimensional acoplado envolvendo ondas P e SV e um problema escalar independente correspondente ao modo SH.

O deslocamento em v, é obtido a partir da componente y do rotacional do campo potencial vetorial rotacional H, conforme a relação, e considerando que o potencial vetorial rotacional é assumido na forma de uma onda plana harmônica, onde B é a amplitude, ω é a frequência angular, cT é a velocidade da onda de cisalhamento e n é um vetor constante que define a polarização da onda. O vetor direção de propagação é dado por k.

v=∂H1∂z−∂H3∂x	H=Beiωt−k⋅xcTn 	k=sinθ,0,cosθ

Ao substituir a expressão do potencial vetorial na equação do rotacional e realizar as derivações espaciais, observa-se que os termos resultantes são proporcionais à mesma função exponencial. Escolhendo adequadamente o vetor n, os coeficientes constantes podem ser agrupados em uma única constante C0, que representa a amplitude do deslocamento.

Dessa forma, ao substituir explicitamente o vetor direção k, obtém-se a expressão do deslocamento v0

v0=C0eiωt−senθcT1x−cosθcT1z

a expressão obtida para v0 representa o deslocamento associado à onda de cisalhamento horizontal incidente propagando-se no meio 1 em direção à interface. A amplitude C0 incorpora os coeficientes constantes resultantes da aplicação do operador rotacional ao potencial vetorial harmônico.

De maneira análoga, admite-se que, ao atingir a interface plana, parte da onda incidente é refletida no meio 1 com ângulo θ1, enquanto outra parcela é transmitida para o meio 2 com ângulo θ2. Os campos de deslocamento associados às ondas refletida e transmitida são então representados por (v1) e (v2), respectivamente.

A onda transmitida — também denominada onda refratada — corresponde à fração da energia incidente que atravessa a interface e passa a se propagar no segundo meio, sofrendo alteração em sua velocidade e direção em função das diferentes propriedades mecânicas dos materiais.

Os campos de deslocamento podem ser escritos como

v1=C1eiωt−senθ1cT1x−cosθ1cT1z		v2=C2eiωt−senθ2cT2x−cosθ2cT2z

onde (C1) e (C2) representam as amplitudes das ondas refletida e transmitida, enquanto (cT1) e (cT2) correspondem às velocidades de propagação das ondas de cisalhamento nos meios 1 e 2, respectivamente.

Observa-se que os campos de deslocamento das ondas incidente, refletida e transmitida possuem a mesma dependência harmônica temporal, caracterizada pela frequência angular (w), imposta pelas condições de continuidade na interface. Entretanto, diferem entre si pelos vetores de onda, cujas magnitudes e direções dependem das velocidades de propagação e dos ângulos de incidência, reflexão e transmissão em cada meio.

Consequentemente, embora as três ondas apresentem a mesma forma funcional exponencial, suas fases espaciais são distintas, refletindo as mudanças nas propriedades constitutivas do meio e na direção de propagação.

Os coeficientes de amplitude associados às ondas refletida e transmitida são definidos como a razão entre suas respectivas amplitudes e a amplitude da onda incidente. Assim, o coeficiente de reflexão rss enquanto o coeficiente de transmissão bss, são definidos.

rss=C1C0			bss=C2C0

onde (C0), (C1) e (C2) representam as amplitudes das ondas incidente, refletida e transmitida, respectivamente. Esses coeficientes quantificam a fração da amplitude da onda incidente refletida no meio 1 e transmitida para o meio 2.

Seus valores são determinados a partir das condições de contorno impostas na interface entre os meios, que requerem a continuidade do deslocamento e da tração de cisalhamento. Para ondas de cisalhamento horizontal (SH), na interface localizada em (z=0), essas condições assumem a forma

v0+v1=v2		μ1∂v0+v1∂z=μ2∂v2∂z

A continuidade do deslocamento ao longo da interface exige que as fases das ondas coincidam para todo ponto da interface e para qualquer instante de tempo. Como consequência, a componente tangencial do vetor de onda deve ser conservada, resultando na relação

senθcT1=senθ1cT1=senθ2cT2

Dessa condição segue imediatamente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão (θ1), enquanto o ângulo de transmissão (θ2) é determinado pela lei de Snell para ondas elásticas.

Aplicando as condições de contorno aos campos de deslocamento harmônicos obtém-se o sistema algébrico

C0+C1=C2		ρ2cT2cosθ2ρ1cT1cosθC2+C1=C0

A resolução desse sistema fornece os coeficientes de reflexão e transmissão para ondas SH:

rss=ρ1cT1cosθ−ρ2cT2cosθ2ρ1cT1cosθ+ρ2cT2cosθ2		bss=2ρ1cT1cosθρ1cT1cosθ+ρ2cT2cosθ2

Observa-se que ambos os coeficientes dependem exclusivamente das propriedades mecânicas dos meios — densidade e velocidade de cisalhamento — bem como dos ângulos de propagação envolvidos, evidenciando o papel da impedância mecânica na partição de energia na interface.

## Exercício

1) Considere a incidência oblíqua de uma onda de cisalhamento horizontal (SH) propagando-se em um semiespaço elástico isotrópico de aço em direção a uma interface plana localizada em z=0.

O meio 1 (aço) possui as seguintes propriedades mecânicas:

- módulo de elasticidade: E1=210 GPa;

- módulo de cisalhamento: μ1=80 GPa

- densidade: ρ1=7850 kg/m3

O meio 2 (alumínio), ocupando o semiespaço z>0, apresenta:

- módulo de elasticidade: E2=70 GPa

- módulo de cisalhamento: μ2=26 GPa

- densidade: ρ2=2700 kg/m3

Uma onda SH harmônica incide sobre a interface formando um ângulo de incidência

θ=60º

em relação à normal da interface.

A amplitude da onda incidente é C0.

Determine

a) As velocidades de propagação das ondas de cisalhamento em cada meio.

b) O ângulo da onda refletida e o ângulo da onda transmitida.

c) Os coeficientes de reflexão rss e transmissão bss.

d) As amplitudes das ondas refletida e transmitida.

e) Indique se ocorre alteração:

- da frequência da onda,

- do módulo do vetor número de onda,

- da componente tangencial do vetor de onda.

Justifique fisicamente suas respostas

2) Considere a incidência oblíqua de uma onda de cisalhamento horizontal (SH) propagando-se do meio 1 para o meio 2 através de uma interface plana entre dois semiespaços elásticos isotrópicos.

Sabe-se que os ângulos de incidência e transmissão estão relacionados pela Lei de Snell para ondas de cisalhamento:

senθcT1=senθ2cT2

onde cT1 e cT2 representam as velocidades das ondas de cisalhamento nos meios 1 e 2, respectivamente.

Determine

(a) A condição necessária para que exista um ângulo crítico de incidência.

(b) A expressão do ângulo crítico θc.

(c) A interpretação física da existência desse ângulo crítico.

(d) Descreva o que ocorre com a onda que seria transmitida quando o ângulo de incidência ultrapassa o ângulo crítico.

# Meios infinitos anisotrópicos

## Relação de dispersão tridimensional